安徽芯一信息材料有限公司

第二代单晶用特种陶瓷制造项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

建设单位：安徽芯一信息材料有限公司

编制日期：2021年4月28日

建设单位法人代表：许兴民

编制单位法人代表：游晓艳

建设单位：安徽芯一信息   编制单位：巢湖市亚庆环保

材料有限公司（盖章）             科技有限责任公司

东塘路分公司（盖章）

电话： 18015686826       电话：0551-82601198

传真：                   传真：

邮编：238000             邮编：238000

地址：安徽居巢经济开发区 地址：巢湖市汇豪大厦

- 第一部分

- 验收监测报告表

目录

表一 建设项目基本情况	1

表二 工程概况	4

表三 主要污染物及治理设施	13

表四 环境影响报告表主要结论及其审批部门审批决定	17

表五 验收监测质量保证及质量控制	23

表六 验收监测内容	24

表七 验收监测结果	25

表八 验收监测结论	29

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 总平面布置及车间布置图

附图三 厂区周边环境敏感图

附图四 雨污管网图

附图五 现场采样照片

附件：

附件1 承诺函

附件2 环评批复

附件3 工况说明

附件4 水电费收据

附件5 营业执照

附件6 排污许可证回执单

附件7 应急预案备案表

附件8 监测报告

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第二代单晶用特种陶瓷制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽芯一信息材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥市巢湖市中科先进智造创新产业园9号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | VGF坩埚 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 2英寸VGF坩埚4500套/年；3英寸VGF坩埚3000套/年；4英寸VGF坩埚2250套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 2英寸VGF坩埚2400套/年；3英寸VGF坩埚1600套/年；4英寸VGF坩埚1200套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 时间 | 2020.3 | 开工建设时间 |  | 2020.3 |  |
| 调试时间 | 2020.12 | 验收现场监测时间 |  | 2021.5.13-2021.5.14 |  |
| 环评报告审批部门 | 巢湖市环境保护局 | 环评报告编制单位 |  | 安徽绿环环保科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | 安徽芯一信息材料有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 安徽芯一信息材料有限公司 |  |
| 投资总概算 | 2516 | 环保投资总概算 | 54.8 | 比例 | 2.17% |
| 实际总投资 | 1342 | 环保投资 | 54.8 | 比例 | 4.08% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修订）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； - 《中华人民共和国环境噪声防治法》（2018年12月29日修订）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； - 《建设项目环境保护管理条例》【国务院（2017）682号】； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》【国环规环评（2017）4号】； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅函，公告2018年第9号）； - 安徽芯一信息材料有限公司《第二代单晶用特种陶瓷制造项目建设项目环境影响报告表》，安徽绿环环保科技有限公司（2020.3）； - 《关于安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目环境影响报告表的批复》巢环审【2020】40号； - 安徽芯一信息材料有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 化学气相沉积废气氯化氢、石墨模具产品机加工粉尘、端面抛光工序产生的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监测浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 - 表1-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 最高允许排放速率（kg/h）; - 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）. - 排气筒高度; - 二级; - 监控点; - 浓度. - 氯化氢; - 1.9; - 25; - 0.24; - 周界外浓度最高点; - 0.024. - 颗粒物; - 120; - 15; - 0.35; - 1.0. - 表1-2 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 基准灶头数; 最高允许排放浓度mg/m3; 净化设施最低去除率%. 小型; ≥1，<3; 2.0; 60. - 2、项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准），巢湖市岗岭污水处理厂尾水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016），其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准后排至裕溪河。 - 表1-3《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 序号; 污染物项目; 标准限值; 单位; 执行标准. 1; pH; 6~9; 无量纲; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 2; SS; 400; mg/L. 3; 化学需氧量; 500; mg/L. 4; 五日生化需氧量; 300; mg/L. 5; 氨氮; 45; mg/L. 6; 动植物油; 100; mg/L. - 3、项目厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 表1-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） - 污染物名称; - 昼间dB（A）; - 夜间dB（A）. - 噪声; - 65; - 55. 4、本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相应标准要求：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准。 |

表二 工程概况

- 项目建设内容 - 安徽芯一信息材料有限公司成立于2018年8月15日，主要从事超高温、高纯度半导体周边材料（包含热解氮化硼、热解石墨、热解石墨合金、碳化硅涂层）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务等。安徽芯一信息材料有限公司于2018年8月1日租赁了“浩森产业园9号厂房”新建“第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目”。项目总投资1342万元，占地总面积3500m2，建筑面积3000m2。浩森产业园实际为中科先进智造创新产业园一期，因安徽芯一信息材料有限公司入驻时更名工作尚未完成，故安徽芯一信息材料有限公司与巢湖市浩森印刷包装有限公司签订的房屋租赁合同中的浩森产业园9号厂房实际与中科先进智造创新产业园一期9号厂房为同一地址。 - 项目于2019年11月13日经巢湖市发展改革委员对第二代单晶用特种陶瓷制造项目备案，备案编码为2019-340181-30-03-029672。企业于2020年1月5日委托安徽绿环环保科技有限公司编制建设项目环境影响报告表，2020年6月19日巢湖市环境保护局以巢环审【2020】40号文对此进行了批复。 2020年12月，安徽芯一信息材料有限公司有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目中的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程已完成，且可做到稳定生产，各项环保设施已按环评要求落实到位。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关建设项目环境管理规定，安徽芯一信息材料有限公司委托巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司进行该项目的阶段性竣工环境保护验收工作。通过对现场进行实地调查，应建的环保设施已建成使用，可以开展竣工验收工作。本项目为阶段性验收，具体包括项目主体工程（8条生产线）、辅助工程、储运工程以及环保工程。 2、工程建设内容 - 项目总投资1342元，其中环保投资54.8元，项目由主体工程（生产车间）、辅助工程（食堂、办公用房）、公用工程（供水、供电、排水）、储运工程（原材料仓库、成品堆放区）、环保工程（废气处理设施、废水处理设施、噪声、固废等），项目建成后可达年产2英寸VGF坩埚2400套/年；3英寸VGF坩埚1600套/年；4英寸VGF坩埚1200套/年。项目详细内容见下表。 - 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程; 环评建设内容; 实际建设内容; 备注. - 主体工程; - 生产车间; - 项目建筑面积3000m2，生产厂房设有化学气相沉积15条生产线的车间；模具成品机加工车间；打磨清洗车间；检验包装车间等。; - 包含8条化学气相沉积生产车间、模具成品加工车间、打磨清洗车间、检验包装车间，建筑面积3000m2; - 只验收8条生产线. - 辅助工程; - 办公用房; - 位于厂房西侧，二层设计，建筑面积约107m2; - 位于厂房西侧二楼上，建筑面积为107m2; - 与环评一致. - 食堂; - 位于厂房内西侧，建筑面积约33m2; - 位于厂房西侧，建筑面积为33m2; - 与环评一致. - 公用工程; - 供水; - 项目用水取自中科先进制造创新产业园市政供水管网，主要为生产及生活用水，消防用水来自消防系统，年用水量3900m3; - 由园区供水系统供给，年用水量为636m3; - 用水量减少. - 供电; - 依托厂内1座1250kVA箱式变电站，电源来自居巢经济开发区管委会引入一路10KV供电线路。年用电量400万kwh; - 由园区统一供电系统供电，年用电量为9.8万kwh; - 用电量减少. - 排水; - 厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入雨水管网；污水收集后排入污水管网，包括真空炉冷却水循环使用，不外排；产品清洗废水经沉淀池沉淀后的废水；喷淋塔定期更换废水经中和池处理后的废水。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理后的废水。污水统一汇入厂区污水总排口后接入市政污水管网排入巢湖市岗岭污水处理厂处理达标后排入裕溪河; - 厂区已实行雨污分流，雨水收集进雨水管网；产品清洗废水经沉淀池沉淀、喷淋塔定期更换的废水经中和池处理、食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，均汇入厂区污水总排口后通过市政污水管网排入至巢湖市岗岭污水处理厂处理，处理达标后排入裕溪河; - 与环评一致. - 储运工程; - 原材料仓库; - 项目原辅材料石墨库1间，位于厂区化学气相沉积生产车间西侧，建筑面积68m2；氨气房一间，建筑面积约26m2，位于厂区化学气相沉积生产车间东北侧；三氯化硼房一间，建筑面积约22m2，位于氨气房西侧；液氮罐两座，存储量分别为5000L、1000L。位于厂区化学气相沉积生产车间的北侧。; - 石墨库位于化学气相沉积生产车间西侧，建筑面积为68m2；液氮罐两座，位于化学气相沉积生产车间北侧；氨气房位于化学气相沉积生产车间东北侧，建筑面积为26m2；; - 三氯化硼房未建，不储存. - 成品堆放区; - 成品库1间，位于厂区石墨库房的南侧，建筑面积约75m2; - 位于石墨库房的南侧，建筑面积为75m2; - 与环评一致. - 环保工程; - 废水处理设施; - 生活废水处理设施; 隔油池、化粪池各1座; - 生活污水经化粪池处理；食堂废水经隔油池、化粪池处理; - 与环评一致. - 冷却水; 循环水箱1座，位于制氨机西侧，总容积48t; - 一座容积为48t的循环水箱，位于制氨机西侧; - 与环评一致. - 生产废水处理设施; 沉淀池、中和池各1座; - 产品清洗废水经沉淀池沉淀、喷淋塔定期更换的废水经中和池处理; - 与环评一致. - 废气处理设施; - 石墨模具加工粉尘; 机加工所有设备分别通过集气罩收集后由风机（5000m3/h）引入脉冲布袋除尘器除尘后由一根不低于15m高的排气筒排放，未收集的部分无组织排放; - 机加工所有设备分别通过集气罩收集后由风机（5000m3/h）引入脉冲布袋除尘器除尘后由一根不低于15m高的排气筒排放，未收集的部分无组织排放; - 与环评一致. - 端面抛光粉尘; 抛光工序的台式小车床配备一台小型工业吸尘器收集，未收集部分无组织排放; - 抛光工序的台式小车床配备一台小型工业吸尘器收集，未收集部分无组织排放; - 与环评一致. - 化学气相沉积氯化氢废气; 15条化学气相沉积炉废气分别通过密闭管道收集后由风机（5000m3/h）引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放; - 15条化学气相沉积炉废气分别通过密闭管道收集后由风机（5000m3/h）引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放。; - 与环评一致. - 食堂油烟; 油烟净化器; 油烟净化器; - 与环评一致. - 噪声; - 厂房隔声、距离衰减; - 厂房隔声、距离衰减. - 固体废物; 一般固体废物; 暂存于厂区石墨仓库分类存放 建筑面积约68m2; 暂存于厂区石墨仓库分类存放 建筑面积约68m2; - 与环评一致. 危险废物; 危险仓库1间15m2; 危险仓库1间15m2; - 与环评一致. 表2-2项目生产设备一览表 环评设备名称; 型号; 数量; 实际设备名称; 型号; 数量; 备注. 沉积炉; 定制; 15套; 沉积炉; 定制; 8套; - 数量减少. BCl3特气柜; 定制; 8台; BCl3特气柜; 定制; 4台; - 数量减少. 真空机组; ZJP-300; 10台; 真空机组; JZJD300; 4台; - 数量减少. 真空泵; ECODRY 40 plus; 10台; 真空泵; ECODRY 40 plus; 4台; - 数量减少. 箱式变电站; 1250KVA; 1台; 箱式变电站; 1250KVA; 1台; - 与环评一致. 柴油发电机组; HEHC-200GF(200KW); 1台; 柴油发电机组; HEHC-200GF(200KW); 1台; - 与环评一致. 应急电源EPS; ZE-22K/三相; 1台; 应急电源EPS; ZE-22K/三相; 1台; - 与环评一致. 不锈钢水箱; 48T; 1台; 不锈钢水箱; 48T; 1台; - 与环评一致. 循环水水泵; WL-160-40; 4台; 循环水水泵; WL-160-40; 2台; - 数量减少. 软水器; 5T/h（功率）; 1台; 软水器; 5T/h（功率）; 1台; - 与环评一致. 冷却塔; HBY-22F; 1台; 冷却塔; HBY-22F; 1台; - 与环评一致. 洗涤塔; 5000m³/h; 1台; 洗涤塔; 5000m³/h; 1台; - 与环评一致. 自动加药机; 9L; 1台; 自动加药机; 9L; 1台; - 与环评一致. 车床; CA6140A; 1台; 车床; CA6140A; 1台; - 与环评一致. 铣床; 4EA; 1台; 铣床; 4EA; 1台; - 与环评一致. 数控车床; CAK5085; 1台; 数控车床; CAK5085; 1台; - 与环评一致. 车床; CW6180B; 1台; 车床; CW6180B; 1台; - 与环评一致. 锯床; GH400; 1台; 锯床; GH400; 1台; - 与环评一致. 台式钻床; Z4116; 1台; 台式钻床; Z4116; 1台; - 与环评一致. 轻型台式砂轮机; MQ3225; 1台; 轻型台式砂轮机; MQ3225; 1台; - 与环评一致. 家用台式小车床; C6/550; 1台; 家用台式小车床; C6/550; 1台; - 与环评一致. 激光打标机; 220V/5W; 1台; 激光打标机; 220V/5W; 1台; - 与环评一致. 密度测试仪; FA1104J; 1台; 密度测试仪; FA1104J; 1台; - 与环评一致. 标签打印机; TTP-244 plus; 1台; 标签打印机; TTP-244 plus; 1台; - 与环评一致. 脉冲布袋式除尘器; ZYLD-bdxc-15; 1台; 脉冲布袋式除尘器; ZYLD-bdxc-15; 1台; - 与环评一致. 电动叉车; 3T; 1台; 电动叉车; 3T; 1台; - 与环评一致. 半自动电动叉车; 2T; 1台; 半自动电动叉车; 2T; 1台; - 与环评一致. 手动液压车; 1T; 1台; 手动液压车; 1T; 1台; - 与环评一致. 氩弧焊机; WS-250; 1台; 氩弧焊机; WS-250; 1台; - 与环评一致. 直流电弧焊机; ZX7-315-SX; 1台; 直流电弧焊机; ZX7-315-SX; 1台; - 与环评一致. 型材切割机; J3G-400F; 1台; 型材切割机; J3G-400F; 1台; - 与环评一致. 角磨机; 9917B; 1台; 角磨机; 9917B; 1台; - 与环评一致. 空气压缩机; 22D; 1台; 空气压缩机; 22D; 1台; - 与环评一致. 液氮储罐; 5000升; 1个; 液氮储罐; 5000升; 1个; - 与环评一致. 1000升; 1个; 1000升; 1个; - 与环评一致. 除湿机; CF3; 2台; 除湿机; CF3; 2台; - 与环评一致. 小型工业吸尘器; /; 1台; 小型工业吸尘器; /; 1台; - 与环评一致. - 3、劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员40人。 工作制度：生产及工程厂务人员采用两班制的工作制度，单班人数15人，共30人。其他岗位员工采用标准工时工作制，共10人，每班8h，年工作4800h，合计300天。 4、原辅材料消耗及水平衡 4.1主要原辅材料及能源消耗一览表 - 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 种类; 原辅材料名称; 储存方式/储存位置; 使用量; 实际年消耗量. 1; 原料; 三氯化硼; 50kg/钢瓶；专用气瓶柜; 11吨; 5.8吨. 2; 氨气; 500KG/钢瓶（1个）21KG/钢瓶（2个）；氨气房; 1.6吨; 0.85吨. 3; 液氮; 储罐; 100吨; 53.3吨. 4; 高纯石墨模具半成品; 厂家包装；原料库; 60吨; 32吨. 5; 碳毡等辅助材料; 厂家包装；原料库; 3吨; 1.6吨. 6; 辅料; HJ-30 机械润滑油; 厂家包装；原料库; 0.0025吨; 0.001吨. 7; 能源; 电; 400万kwh; 9.8万kwh. 8; 新鲜水; 3900m3; 636m3. 4.2水源及水平衡 项目供水由巢湖市市政供水管网。项目用水主要是员工生活用水、食堂用水及真空炉冷却水、废气处理系统喷淋塔用水、氮化硼产品清洗用水，根据企业提供水费单据证明，年用水量636t。 厂区排水实行雨污分流，雨水收集后排入雨水管网；污水收集后排入污水管网，包括真空炉冷却水循环使用，不外排；产品清洗废水经沉淀池沉淀后的废水；喷淋塔定期更换废水经中和池处理后的废水。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理后的废水。污水统一汇入厂区污水总排口接入市政污水管网排入巢湖市岗岭污水处理厂处理达标后排入裕溪河。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d - 4、生产工艺 本项目工艺总体可分为三道工序，前道工序、中道工序和后道工序。营运期工艺流程及产排污节点图如下。 图2-2 前道工序生产工艺流程及产排污节点图 （1）前道工序工艺说明： 前道工序使用采购回来的固体类石墨半成品材料，根据客户所需求产品，分别通过机械加工的方式，制成所需的石墨模具成品。 详细步骤：将外购的固体类石墨半成品材料，根据客户所需求产品，绘制模具图纸及成品图纸。根据图纸，将大块石墨材料通过锯床进行分割，锯成符合要求的石墨模具的尺寸，再进行车床的粗加工及精加工，然后利用铣床设备进行铣加工，再通过钻床进行钻孔。此工序的主要污染物为机加工过程产生的颗粒物G1、噪声N1、一般固废S1，其中铣床加工时会产生少量的废润滑油。（注：机加工环节依据产品需求进行操作。） 加工完毕后最终形成需求的石墨模具成品，通过人工检验石墨模具成品。合格的石墨模具成品入库，不合格石墨模具成品S2进入报废程序，根据实际情况投入到相应环节中进行重新生产。 图2-3 中道工序生产工艺流程及产排污节点图 - 中道工序工艺说明： 详细步骤：通过化学气相沉积技术，将合格的石墨模具成品放置入化学气相沉积真空炉中，即是在真空条件下（接近0mmHg）由真空机组进行予抽真空（抽真空时间≤60分钟）。当温度达到沉积工艺的预定温度2000℃后，按比例通入氨气、液氮和三氯化硼气体，并将炉压力控制在1mmHg，在持续不间断的进气与排气的情况下，石墨模具的基体表面会形成热解氮化硼。 其中石墨模具基体表面生成热解氮化硼的同时也会产生氯化氢气体G2，真空炉在运行过程中也会产生冷却循环水W1，冷却循环的水不外排，定期会补充损耗。 其化学方程式如下： BCL3+NH3 = BN+3HCL 在经过约20个小时持续恒定参数不变的沉积过程后，在石墨基体表面会像落雪一样，逐步的形成接近1毫米左右的固状热解氮化硼。在达到预定生产条件下，经过停电，炉体降温、冷却之后取出产品。 图2-4 后道工序生产工艺流程及产排污节点图 （3）后道工序工艺说明： 后道工序是完成脱模而得到最终产品的步骤。 具体工艺步骤如下：人工将热解氮化硼与石墨模具的基体脱模取出；脱模之后的热解氮化硼成品的内表面通过氧化炉高温进行脱碳，脱碳过程中少量的碳元素通过一定的高温，在空气中自然挥发。脱碳后的热解氮化硼通过水磨抛光机对进行水磨侧面抛光。再通过台式小车床进行端面打磨抛光，打磨抛光的过程中产生颗粒物G1、噪声N1。抛光后的热解氮化硼成品经过水洗槽清洗之后，自然晾干。其中水洗过程中会产生清洗废水W2。 晾干之后的热解氮化硼成品通过密度测试仪进行密度测试，不合格的产品作为固废S3进入报废程序。测试合格的产品，通过激光打标机，根据客户需求在产品上打标不同的LOGO，再通过标签打印机贴上标签，最终人工包装入库。 5、项目变动情况 经现场调查与建设单位核实，该项目企业名称、地点、工艺流程均与环评一致。目前主体建设内容、生产能力为8条生产线，进行阶段性验收，该项目不存在重大变动，因此符合验收条件。

表三 主要污染物及治理设施 1、主要污染源及其治理设施 1.1废气污染物及其治理设施 项目运营过程中产生的工艺废气为锯床、车床、铣床、钻床磨加工成石墨模具成品产生的粉尘、端面抛光产生的粉尘、化学气相沉积过程中产生的氯化氢以及食堂油烟。 （1）石墨模具成品加工产生的粉尘：原料石墨模具半成品加工成石墨模具成品时，根据客户需求，通过锯床、铣床、车床加工时会产生大量的石墨粉尘，则在每台加工设备分别采用集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器除尘后由一根不低于15m高的排气筒排放。 （2）端面抛光工序产生的粉尘：热解氮化硼产品与石墨基体通过人工脱膜之后，通过台式小车床进行端面抛光会产生少量粉尘，由于加工时为数控设备、精度较高，项目通过台式小车床进行端面抛光，产生的粉尘经一台工业吸尘器收集后，无组织排放。 （3）化学气相沉积废气：酸性废气氯化氢经密闭管道收集，风机引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放。 （4）食堂油烟：项目食堂油烟经油烟净化器处理后由油烟管道外排。 表3-1 废气处理设施一览表 污染物名称; 产生工序; 治理措施; 排气筒高度. 颗粒物; 石墨模具加工; 集气罩+脉冲布袋除尘; 15. 颗粒物; 端面抛光; 工业吸尘器; /. 氯化氢; 化学气相沉积; 风机+碱喷淋液塔; 15. 1.2废水污染物及治理措施 本项目用水工序主要有真空炉升温降温的循环冷却水、碱喷淋塔废水、氮化硼产品清洗废水、食堂废水、职工生活废水。 表3-2 废水处理设施一览表 污染物种类; 排放量; 排放规律; 治理措施; 排放去向. 循环冷却水; /; 定期补充，不外排; 48m3循环水箱; 不外排. 碱喷淋塔废水; 0.2; 间断排放; 中和池处理; 巢湖市岗岭污水处理厂. 产品清洗水; 0.5; 沉淀池沉淀. 食堂废水; 0.12; 隔油池处理. 职工生活废水; 0.17; 化粪池处理. 1.3噪声及其治理措施 项目建设完成运营后噪声源主要为模具成品机加工设备、除尘风机、循环水泵等设备产生的机械噪声。噪声值为65~90dB（A），各噪声源强见表3-3。 表3-3 噪声治理措施一览表 dB（A） 序号; 噪声源; 声级值dB(A); 数量; 防治措施. 1; 机加工数控设备; 75～80; 6（台）; 采取了消声、减振、隔声. 2; 风机; 75～90; 2（台）; 安装消声器. 3; 循环水泵; 65～85; 4（台）; 设专门水泵房，安装柔性接头. 4; 空压机; 75～85; 1（台）; 设专门的空压机房，采取了减振、隔声等措施. 1.4固体废物及治理措施 本项目产生的固体废物包括有一般工业固废、生活垃圾、危险废物。 表3-4 固体废物处理措施一览表 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式. 1; 边角料; /; 石墨模具加工工序; 固态; 石墨库; 0.027t/a; 外售废品站. 2; 石墨模具残次品; /; 石墨模具成品检验时产生; 固态; 回用于生产; 0.0316t/a; 回用于生产. 3; 氮化硼残次品; /; 氮化硼产品密度测试中产生; 固态; 石墨库; 0.0027t/a; 外售废品站. 4; 粉尘; /; 除尘器、收尘器收集; 固态; 石墨库; 1.55t/a. 5; 废原材料包装物; /; 废原材料包装; 固态; 石墨库; 0.01t/a. 6; 废碳毡; /; 真空炉隔热产生; 固态; 石墨库; 0.03t/a. 7; 废矿物油; 900-214-08; 维修过程中产生; 液态; 危废库; 0.005t/a; 马鞍山澳新环保科技有限公司妥善处置. 8; 废润滑油; 900-217-08; 铣床在运行过程中产生; 液态; 危废库; 0.0001t/a. 9; 废旧铅酸蓄电池; 900-052-31; 配电站运行过程中产生; 固态; 危废库; 0.005t/a. 10; 废含油抹布; /; 维修过程中产生; 固态; 垃圾桶; 0.01t/a; 环卫部门. 11; 生活垃圾; /; 车间职工; 固态; 垃圾桶; 3t/a. 1.5环保投资及“三同时”落实情况 本项目投资额为1342万元，其中环保投资54.8万元，占总投资的4.08%，具体见下表。 表3-5 实际环保投资一览表 项目; 工程建设内容; 数量; 投资额（万元）. 废水治理设施; 隔油池; 1个; 0.6. 化粪池; 1个; 0.6. 沉淀池; 1座; 5. 中和池; 1座; 5. 大气治理设施; 脉冲布袋式除尘器; 1个; 2. 碱液喷淋塔; 1个; 3. 油烟净化器; 1个; 0.8. 工业吸尘器; 1个; 0.5. 风机; 2个; 1. 固废治理设施; 边角料收集设施; 若干; 0.8. 垃圾桶; 5个; 0.5. 危废仓库; 1间15m2; 5. 噪声治理设施; 厂房隔声、基础减振等; /; 5. 地下水治理设施; 地面防渗; /; 10. 风险治理设施; 事故应急池; 1座75m3; 15. 合计; 54.8. 表3-6三同时落实情况一览表 项目名称; 环评设计; 实际建设; 治理效果. 治理措施; 数量; 治理措施; 数量. 废水; 沉淀池; 1座; 沉淀池; 1座; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 中和池; 1座; 中和池; 1座. 隔油池; 1座; 隔油池; 1座. 化粪池; 1座; 化粪池; 1座. 废气; 集气罩+脉冲布袋除尘器+一根不低于15m高的排气筒; 1; 集气罩+脉冲布袋除尘器+一根不低于15m高的排气筒; 1; 满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。. 工业吸尘器处理; 1; 工业吸尘器处理; 1. 碱液喷淋塔处理+一根不低于15m高排气筒; 1; 碱液喷淋塔处理+一根不低于15m高排气筒; 1. 油烟净化器; 1; 油烟净化器; 1; 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中表2标准。. 噪声; 选用低噪设备、减震措施; 1; 选用低噪设备、减震措施; 1; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 石墨库; 1; 石墨库; 1; 无害化处置. 危废库; 1; 危废库; 1. 垃圾桶; 若干; 垃圾桶; 若干. 环境风险; 事故应急池75m 3，并履行突发环境事故应急预案; 事故应急池75m 3，已备案，备案编号为340181-2021-013-L; 已落实. 表四 环境影响报告表主要结论及其审批部门审批决定 - 环境影响报告表主要结论及建议 1.1结论 1、项目概况 安徽芯一信息材料有限公司拟建于巢湖市中科先进制造创新产业园9号厂房，项目东侧为安徽晶联电子科技有限公司、西侧为荒地、南侧为向阳南路、北侧为安徽晶联电子科技有限公司仓库。地理坐标为经度：117°9043〞纬度：31°5683〞，项目总投资为2516万元，环保投资为54.8万元，占地面积3500m2，建筑面积3000m2，生产厂房设有化学气相沉积15条生产线的车间；模具成品机加工车间；打磨清洗车间；检验包装车间等。项目建成后主要通过化学气相沉积法通过高温热解反应制备获得的一种氮化硼产品。 2、项目产业政策相符性及选址合理性 本项目建成后主要通过化学气相沉积法通过高温热解反应制备获得的一种氮化硼产品。根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，该项目属于鼓励类中“十九、轻工”中的”应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术、整备开发”。符合国家的产业政策。对照《巢湖流域水污染防治条例》（2019年修订）本项目属于巢湖水环境三级保护区。根据条例第二十三条 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为：（一）新建化学制浆造纸企业；（二）新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目；（三）销售、使用含磷洗涤用品；（四）围湖造地；（五）法律、法规禁止的其他行为。严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。本项目为非金属矿物制品业中的“陶瓷制品制造”、不属于巢湖流域水污染防治条例的禁止类项目。符合国家的产业政策。本项目选址位于巢湖市中科先进制造创新产业园9号厂房，地理位置优越，交通便利，项目区周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区和生态环境敏感区。同时，根据巢湖市人民政府颁发的巢国用（2011）第 02022 号土地证，地类用途为工业用地，项目属于工业性质用地，符合巢湖市人们政府颁发的土地证要求，因此本项目的选址合理。 本项目选址位于巢湖市中科先进制造创新产业园9号厂房，地理位置优越，交通便利，项目区周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区和生态环境敏感区。同时，根据巢湖市人民政府颁发的巢国用（2011）第02022号土地证，地类用途为工业用地，项目属于工业性质用地，符合巢湖市人们政府颁发的土地证要求，因此本项目的选址合理。 3、环境质量现状评价结论 （1）空气质量现状结论：该项目所在区域属于二类区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用距项目地约50米的《巢湖市升戎食品有限公司年产10000吨可可类制品项目》中2018年10月04日至2018年10月10日连续7天的监测数据，根据监测结果可知，项目所在区域的环境空气质量状况良好。 （2）地表水环境质量现状结论：项目区最近的地表水系为裕溪河，根据水环境功能区域划分，裕溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次评价地表水环境质量现状根据合肥市2018年10月环境质量月报，裕溪河共监测1个断面（三胜大队渡口），为国考断面。监测结果表明该国考断面为Ⅱ类水质，水质优。评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。监测结果表明1个断面评价指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准要求，水质良好。 （3）声环境质量现状结论：本次根据委托安徽迈峰检测技术有限公司根据2020年1月2日到2020年1月3日两天的现场监测，厂界东、西、南、北侧声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。说明项目所在地声环境质量较好。 4、环境影响分析以及污染防治对策 （1）施工期环境影响分析 ①大气环境影响分析 本项目施工期设备安装全部采用物理连接方式，大气污染物主要是设备运输车辆和设备装卸过程中产生的汽车尾气和扬尘，由于运输车辆尾气呈非连续性点源排放，且车辆排气管高度较低，尾气扩散范围不大。设备装卸过程中扬尘主要来自外包装覆尘，数量较少。通过装卸过程中轻拿轻放、清扫等工作控制扬尘数量，尽量减少对周围环境的影响。 ②水环境影响分析 本项目施工期只涉及厂房设备安装，无废水产生。 ③噪声影响分析 本项目施工期间噪声主要来自于运输车辆及装卸设备，通过合理控制运输车辆及装卸设备的工作时间，减少负载运行可有效降低对周围环境的影响。 ④固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要是设备的外包装，由专门公司回收利用，对周围环境无影响。施工人员不在施工现场住宿，施工现场不产生生活垃圾。 （2）营运期环境影响分析及污染防治对策 ①废水 本项目营运期废水包括真空炉冷却水循环使用，不外排；产品清洗废水经沉淀池沉淀后的废水；喷淋塔定期更换废水经中和池处理后的废水。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理后的废水。污水统一汇入厂区污水总排口。项目综合废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准接入市政污水管网，经巢湖市岗岭污水处理厂处理尾水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表1标准，其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准后排放后外排至裕溪河。 ②废气 本项目运营后，主要废气为石墨模具产品机加工粉尘，机加工所有设备分别通过集气罩收集后由风机引入脉冲布袋除尘器处理后由一根不低于15m高的排气筒排放，未收集的部分无组织排放；端面抛光工序产生的粉尘，配备一台工业吸尘器收集，未收集部分无组织排放；化学气相沉积氯化氢废气，项目15条化学气相沉积炉产生的废气分别通过密闭管道收集后由风机引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放。可有效减轻对大气的污染。 ③噪声 本项目主要噪声源为石墨模具产品机加工设备、风机、循环水泵等设备产生的机械噪声，通过相应的降噪、距离衰减、和建筑物隔声后，本项目运营期间可以达标排放，即厂界东、西、南、北侧能达到噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。对附近敏感点和周边环境影响较小。 ④固体废物 本项目运营后主要的固体废物为石墨模具残次品及机加工过程中产生的边角料、不合格产品、除尘器及吸尘器收集的粉尘、废原材料包装、废碳毡。石墨磨具残次品回用于生产，其他固体经收集后分类堆放于厂区石墨库。定期规范处置。废机油、废旧铅酸蓄电池、废润滑油存放至危废暂存间，统一收集后交由有资质的单位处理。可避免对环境造成影响。 ⑤土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目不属于附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别。因此，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 ⑥环境风险分析结论 本项目运营期间主要存在三氯化硼、氨气贮存过程中的泄漏、泄漏后引发火灾事故，从而导致有害气体氯化氢、氯化硼 、氧化氮、消防废水等二次环境污染。经过综合分析，本项目环境风险潜势为I,通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 5、评价总结论 综上所述，本项目符合国家、地方的相关产业政策，选址合理，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行。建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，污染物得到合理处置，项目对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 6、建议 （1）严格执行环保三同时制度。 （2）建立健全环境管理制度，加强安全管理严格岗位责任。 （3）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，建立污染防治责任制度。 （4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 （5）建设单位应合理布设垃圾收集点，保持厂区整洁，对那些无回收利用价值的生活垃圾应及时运往垃圾场作无害化填埋处理，不得任意堆放。 1.2审批部门审批决定 巢环审【2020】40号 关于安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目环境影响报告表的批复 安徽芯一信息材料有限公司: 你公司报来的《安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷材料制造项目环境影响报告表》（以 下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下: 该项目位于安徽居巢经济开发区内，租赁巢湖市中科先进智造创新产业园9号厂房进行建设。项目区东侧为安徽晶联电子科技有限公司，西侧现状为空地，南侧为向阳南路，北侧为安徽晶联电子科技有限公司仓库。租赁厂房总占地面积3500平方米，总建筑面积3000平方米，总投资2516万元，其中环保投资54.8万元。主要建设内容:新上15条单晶用特种陶瓷生产线，项目建成后，可形成年产VGF坩埚9751支。主要包括石墨模具加工、化学气相沉积、抽真空、加热、降温冷却、氧化炉脱碳、抛光、清洗、测试、包装等工序，配套建设供排水、供电系统、办公用房、食堂、原材料及成品仓库等公用及辅助设施。 该项目的建设符合国家产业政策，巢湖市发展和改革委员会对该项目进行了网上备案（项目编码: 2019-340181-30-03-029672），并组织有关专家对项目进行了论证，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放。根据《报告表》评价结论和意见，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、内容、地点、采用的生产工艺及环境保护对策措施进行建设。 二、本项目不得改变《报告表》提出的生产工艺。 三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作: （一）项目区排水实行雨污分流制。本项目真空炉冷却水循环使用，不得外排。产品清洗废水经沉淀池沉淀；喷淋塔定期更换废水经中和池处理；食堂废水先经隔油池处理再与其它生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入市岗岭污水处理厂进一步处理。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （二）严格落实废气治理措施，有效控制废气有组织、无组织排放量。本项目一律使用清洁能源。石墨模具产品机加工粉尘，分别采用集气罩收集，经风机引入脉冲布袋除尘器处理后，由1根不低于15m高的排气筒排放；端面抛光工序产生的粉尘，配备一台工业吸尘器收集，未收集部分无组织排放；化学气相沉积炉产生的废气均采用密闭管道收集，经风机引入碱液喷淋塔处理后，由1根不低于15m高排气筒排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。食堂油烟废气采取油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483- 2001）中标准限值要求后方可排放。 （三）合理布局厂房内部生产设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准。 （四）按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集。生活垃圾交由环卫部门统一处理。 石墨模具残次品全部回用于生产。废边角料、除尘器及吸尘器收集的粉尘、不合格产品、废原材料包装、废碳毡等一般工业固体废物外售综合利用:废机油、废旧铅酸蓄电池等各类危险废物须委托有资质的单位进行妥善处置，并严格按照国家有关规定执行转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物的厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止产生二次污染。 （五）加强施工期间的环境保护管理工作，减少设备安装调试过程产生的噪声等污染。 （六）加强风险防范，严格落实项目事故池设置及区域分区防渗工程，防止污染土壤和地下水。危险废物临时贮存场所、生产车间、危化品库等区域地面须进行防渗、防腐处理，同时加强生产管理，防止出现跑冒滴漏现象，防止地下水污染。 （七）结合环评文件中风险评价内容，制定切实可行的环境风险应急预案，落实事故池等应急处理措施，确保突发事故状态下的次生环境污染程度可控。 （八）有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评文件要求认真落实。 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，你公司应依法重新履行相关审批手续。 五、请市环境监察大队负责该项目日常环境监督管理工作。 2020年6月19日

表五 验收监测质量保证及质量控制 - 1、质量保证及质量控制 - 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术（废气、废水、噪声质控部分）》等要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下： - 生产达到设计生产能力的75%或达到设计指标的75%以上的稳定工况条件下进行监测，且各项污染治理设施运行正常。 - 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 - 监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 - 监测数据严格执行三级审核制度。 - 2、检测方法及来源 表5-1监测分析方法一览表 分类; 检测项目; 检测方法; 方法检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定于气态污染物采样方法GB/T 16157-1996; /. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法 HJ 549-2016; 0.2mg/m3. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019; 0.1mg/m3. 废水; pH值; 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986; /. COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 4mg/L. BOD5; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ505-2009; 0.5mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989; 4mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009; 0.025mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业环境噪声排放标准GB12348-2008; /.

表六 验收监测内容

- 废气监测 - 监测内容详见下表： 表6-1 废气监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 石墨模具加工废气处理装置进气口、出气口; 颗粒物; 监测两天，每天三次. 化学气相沉积废气处理装置进气口、出气口; 氯化氢; 监测两天，每天三次. 油烟净化器排口; 油烟; 监测两天，每天五次. 厂界上风向设一个监测点位、下风向设三个监测点位; 颗粒物; 监测两天，每天三次. 2、废水监测 （1）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 （2）监测点位及数量：厂区总排口设一个监测点位，共1个排污口监测点位。 （3）监测频次、周期：4次/天，连续监测2天。 3、厂界噪声 监测期间，在厂界四周各设置1个厂界噪声监测点位，共4个监测点位，噪声监测频次为：监测两天，昼间监测1次。

表七 验收监测结果

验收监测期间，生产工况处于稳定运行。 - 工况证明： 表7-1 工况证明一览表 监测日期; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力. 2021.5.13-2021.5.14; VGF坩埚（2英寸、3英寸、4英寸）; 812套/月; 621套/月. 2、验收监测结果 根据安徽品格检测技术有限公司本项目环保设施处理效率及污染物达标排放监测结果如下： 表7-2 废水监测结果一览表 样品类别; 废水. 检测点位; 厂区污水总排口. 采样日期; 2021.5.13; 2021.5.14. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品编号; FS-1-1-1; FS-1-1-2; FS-1-1-3; FS-1-1-4; FS-2-1-1; FS-2-1-2; FS-2-1-3; FS-2-1-4. 样品性状; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑. pH值; 7.01; 6.88; 7.21; 7.44; 7.32; 6.97; 7.25; 7.07. 氨氮 （mg/L）; 8.95; 6.81; 5.51; 8.18; 7.43; 9.06; 6.89; 5.95. 化学需氧量 （mg/L）; 78; 96; 108; 83; 97; 114; 128; 102. 五日生化需氧量（mg/L）; 26.5; 34.2; 37.0; 31.4; 35.1; 41.0; 45.2; 34.5. 悬浮物 （mg/L）; 21; 15; 17; 23; 14; 19; 24; 16. 动植物油类 （mg/L）; 1.11; 1.04; 1.09; 0.95; 0.86; 1.00; 1.16; 1.09. 由项目监测结果可知，项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。 表7-3 有组织废气监测结果一览表 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒高度（m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 化学气象沉积废气排口; 15; 2021.5.13; 氯化氢; 第一次; FQ-1-1-1; 2.11; 5.33×10-3. 第二次; FQ-1-1-2; 0.92; 2.63×10-3. 第三次; FQ-1-1-3; 2.03; 6.30×10-3. 2021.5.14; 氯化氢; 第一次; FQ-2-1-1; 1.27; 4.40×10-3. 第二次; FQ-2-1-2; 0.98; 3.16×10-3. 第三次; FQ-2-1-3; 1.31; 4.25×10-3. 石墨模具加工废气处理装置进气口; /; 2021.5.13; 颗粒物; 第一次; FQ-1-2-1; 25.1; 0.377. 第二次; FQ-1-2-2; 27.6; 0.413. 第三次; FQ-1-2-3; 28.8; 0.428. 2021.5.14; 颗粒物; 第一次; FQ-2-2-1; 30.7; 0.456. 第二次; FQ-2-2-2; 26.6; 0.396. 第三次; FQ-2-2-3; 27.9; 0.413. 石墨模具加工废气处理装置出气口; 15; 2021.5.13; 颗粒物; 第一次; FQ-1-3-1; ＜20; ＜0.297. 第二次; FQ-1-3-2; ＜20; ＜0.296. 第三次; FQ-1-3-3; ＜20; ＜0.295. 2021.5.14; 颗粒物; 第一次; FQ-2-3-1; ＜20; ＜0.297. 第二次; FQ-2-3-2; ＜20; ＜0.294. 第三次; FQ-2-3-3; ＜20; ＜0.300. 表7-4 无组织废气监测结果一览表 样品类别; 无组织废气. 采样时间; 检测点位; 采样频次; 样品编号; 颗粒物（mg/m3）. 2021.5.13; 上风向G1; 第一次; KQ-1-1-1; 0.180. 第二次; KQ-1-1-2; 0.172. 第三次; KQ-1-1-3; 0.183. 下风向G2; 第一次; KQ-1-2-1; 0.210. 第二次; KQ-1-2-2; 0.222. 第三次; KQ-1-2-3; 0.230. 下风向G3; 第一次; KQ-1-3-1; 0.228. 第二次; KQ-1-3-2; 0.233. 第三次; KQ-1-3-3; 0.225. 下风向G4; 第一次; KQ-1-4-1; 0.238. 第二次; KQ-1-4-2; 0.218. 第三次; KQ-1-4-3; 0.208. 2021.5.14; 上风向G1; 第一次; KQ-2-1-1; 0.168. 第二次; KQ-2-1-2; 0.170. 第三次; KQ-2-1-3; 0.182. 下风向G2; 第一次; KQ-2-2-1; 0.222. 第二次; KQ-2-2-2; 0.242. 第三次; KQ-2-2-3; 0.217. 下风向G3; 第一次; KQ-2-3-1; 0.207. 第二次; KQ-2-3-2; 0.225. 第三次; KQ-2-3-3; 0.232. 下风向G4; 第一次; KQ-2-4-1; 0.195. 第二次; KQ-2-4-2; 0.222. 第三次; KQ-2-4-3; 0.235. 表7-5 油烟监测结果一览表 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒高度（m）; 采样日期; 检测频次; 样品编号; 油烟. 实测浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）. 油烟净化器排口; 2.5; 2021.5.13; 第一次; FQ-1-4-1; 3.3; 0.7. 第二次; FQ-1-4-2; 2.4; 0.5. 第三次; FQ-1-4-3; 2.5; 0.5. 第四次; FQ-1-4-4; 2.8; 0.6. 第五次; FQ-1-4-5; 2.5; 0.6. 2021.5.14; 第一次; FQ-2-4-1; 3.0; 0.7. 第二次; FQ-2-4-2; 3.1; 0.7. 第三次; FQ-2-4-3; 2.5; 0.5. 第四次; FQ-2-4-4; 2.5; 0.6. 第五次; FQ-2-4-5; 2.9; 0.7. 由监测结果可知，项目有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放排放标准》（GB18483-2001）中小型标准。 表7-6 噪声监测结果一览表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2021.5.13; N1东厂界; 62; 52. N2南厂界; 64; 52. N3西厂界; 61; 49. N4北厂界; 60; 50. 2021.5.14; N1东厂界; 62; 50. N2南厂界; 60; 49. N3西厂界; 59; 52. N4北厂界; 62; 51. 由监测结果可知，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 附监测点位图：

表八 验收监测结论

- 结论 - 项目概况 安徽芯一信息材料有限公司投资2516万元于安徽省合肥市巢湖市中科先进智造创新产业园9号厂房建设“第二代单晶用特种陶瓷制造项目”，建筑面积为3000m2，购置沉积炉、BCl3特气柜、真空机组、真空泵等设备，项目建成8条生产线后将形成年产2英寸VGF坩埚2400套/年；3英寸VGF坩埚1600套/年；4英寸VGF坩埚1200套/年的生产能力。 - 竣工验收监测 项目阶段性验收监测期间，主体工程及污染治理设施运转正常，满足阶段性验收监测技术规范要求。 ①废气 石墨模具成品加工：在每台加工设备分别采用集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器除尘后由一根不低于15m高的排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 端面抛光工序产生的粉尘：经一台工业吸尘器收集后，无组织排放。 化学气相沉积废气：酸性废气氯化氢经密闭管道收集，风机引入碱液喷淋塔处理后，由一根不低于15m高排气筒排放。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 食堂油烟：项目食堂油烟经油烟净化器处理后由油烟管道外排。排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准。 ②废水 本项目营运期废水包括真空炉冷却水循环使用，不外排；产品清洗废水经沉淀池沉淀后的废水；喷淋塔定期更换废水经中和池处理后的废水。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理后的废水。污水统一汇入厂区污水总排口。项目综合废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准接入市政污水管网，经巢湖市岗岭污水处理厂处理尾水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表1标准，其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准后排放后外排至裕溪河。 ③噪声 监测结果表明，本项目四周厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。对外环境影响较小。 ④固体废物 本项目运营后主要的固体废物为石墨模具残次品及机加工过程中产生的边角料、不合格产品、除尘器及吸尘器收集的粉尘、废原材料包装、废碳毡。石墨磨具残次品回用于生产，其他固体经收集后分类堆放于厂区石墨库。定期规范处置。废机油、废旧铅酸蓄电池、废润滑油存放至危废暂存间，统一收集后交由马鞍山澳新环保科技有限公司。不会对环境造成影响。 ⑤环境风险 本项目运营期间主要存在三氯化硼、氨气贮存过程中的泄漏、泄漏后引发火灾事故，从而导致有害气体氯化氢、氯化硼 、氧化氮、消防废水等二次环境污染。经过综合分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ,通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。建设单位已编制突发环境事故应急预案，备案编号为340181-2021-013-L，一旦发生事故，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 - 验收结论 项目环境保护“三同时”措施已基本落实，根据现场核查及验收监测，废气、废水、噪声均可达标排放，满足阶段性竣工环境保护验收条件。 综上所述，本项目已按照《安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷制造项目环境影响报告表》中的“三同时”验收一览表的相关内容进行建设，同时做到达标排放，建议《安徽芯一信息材料有限公司第二代单晶用特种陶瓷制造项目阶段性竣工环境保护验收报告表》给予通过。 - 要求与建议 - 建立污染处理设施运行管理制度，加强车间密封，提高废气收集效率，减少废气无组织排放，确保设备正常运行，污染物稳定达标排放。 - 加强厂区环境保洁、规范厂区内原料、产品的堆放、贮存和运输等各环节，清期清扫和洒水，减少地面扬尘。 - （3）按照环境管理要求，制定自行监测方案，定期开展监测。