安徽丰十味食品有限公司

年产3000吨蛋挞半成品项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：安徽丰十味食品有限公司

编制日期：2021年7月

建设单位法人代表：许庆华

编制单位法人代表：游晓艳

建设单位：安徽丰十味食品有限公司      编制单位：巢湖市亚庆环保科技有限公司东塘路分公司

电话：13365656359                     电话：0551-82601198

传真：                                传真：

邮编：                                邮编：238000

地址：安徽居巢经济开发区              地址：巢湖市汇豪大厦

第一部分

验收监测报告表

目录

表一  建设项目基本情况	1

表二  工程概况	4

表三  主要污染物及治理设施	9

表四  环境影响报告表主要结论及其审批部门审批决定	12

表五  验收监测质量保证及治理控制	1

表六  验收监测内容	2

表七  验收监测结果	3

表八  验收监测结论	6

附图：

附图1：地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境敏感点分布示意图

附图4：监测现场采样照片

附件：

附件1：承诺函

附件2：环评批复

附件3：营业执照

附件4：生产工况证明

附件5：排污登记回执单

附件6：危废处置合同

附件7：监测报告

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨蛋挞半成品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽丰十味食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥市巢湖市安成路与前进路交叉口安徽居巢经济开发区标准化厂房7号厂房三层西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 蛋挞皮、蛋挞液、手抓饼 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 蛋挞皮2000吨/年、蛋挞液500吨/年、手抓饼500吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 蛋挞皮1560吨/年、蛋挞液390吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020.5 | 开工建设时间 |  | 2020.8 |  |
| 调试时间 | 2021.3 | 验收现场监测时间 |  |  |  |
| 环评报告审批部门 | 巢湖市环境保护局 | 环评报告编制单位 |  | 安徽绿环环保科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | 安徽丰十味食品有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 安徽丰十味食品有限公司 |  |
| 投资总概算 | 300 | 环保投资总概算 | 9 | 比例 | 3% |
| 实际投资 | 160 | 环保投资 | 2 | 比例 | 1.25% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日） - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日） - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修订） - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订） - 《中华人民共和国环境噪声防治法》（2018年12月29日修订） - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订） - 《建设项目环境保护管理条例》【国务院（2017）682号】 - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅函，公告2018年第9号） - 《安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目项目》环境影响报告表，安徽绿环科技有限公司有限公司（2020.5） - 《关于安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目项目环境影响报告的批复》合肥市巢湖市生态环境分局（巢环审【2020】60号） 11、安徽丰十味食品有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)中B级标准限值，巢湖市岗岭污水处理厂尾水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中“城镇污水处理厂I”相关标准，其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准后排放后外排至裕溪河。 表1-1 污水污染物排放标准限值 序号; 污染物项目; 标准限值; 单位; 执行标准. 1; pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; SS; 400; mg/L. 3; COD; 500; mg/L. 4; BOD5; 300; mg/L. 5; 动植物油; 100; mg/L. 6; 氨氮; 45; mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015). 2、废气 本项目营运期产生的配料、和面粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表1-2大气污染物综合排放标准限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 3、噪声 本项目营运期厂界东、西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表下表。 表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |

表二  工程概况

- 1、项目建设内容 安徽丰十味食品有限公司成立于2020年4月，注册资金500万，该项目是以生产蛋挞液、蛋挞皮等蛋挞半成品。安徽丰十味食品有限公司租赁安徽省合肥市巢湖市居巢经济开发区安成路与前进路交叉口标准化7#厂房三层西新建年产3000吨蛋挞半成品项目。 本项目于2020年5月6日经巢湖市发展和改革委员会对年产3000吨蛋挞半成品项目备案，项目备案代码为：2020-340181-14-03-018644。企业于2020年5月委托安徽绿环环保科技有限公司编制建设项目环境影响报告表，2020年8月18日巢湖市环境保护局以巢环审【2020】60号文对此进行了批复。 2021年1月，安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目的主题工程、辅助工程、储存工程、公用工程、环保工程已完成，且可做到稳定生产，各项环保设施已按环评要求落实到位。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关建设项目环境管理规定，安徽丰十味食品有限公司委托巢湖市亚庆环保科技有限公司东塘路分公司进行该项目的阶段性竣工环境保护验收工作。通过对现场进行实地调查，应建的环保设施已建成使用，可以开展竣工验收工作。本项目为阶段性验收，具体包括项目的主体工程（蛋挞皮、蛋挞液）、辅助工程、储运工程以及环保工程。 - 工程建设内容 - 本项目总投资160万，其中环保投资2万，项目由主体工程（生产车间）、辅助工程（办公区、员工更衣洗消区）储运工程（原辅料仓库、成品仓库）、公用工程（供水、供电、排水）、环保工程（废气处理设施、废水处理设施、噪声、固废等）项目建成后蛋挞皮1560吨/年、蛋挞液390吨/年。项目详情内容见下表 - 表 2-1项目主要建设内容一览表 - 工程; - 环评建设内容; - 实际建设内容; - 备注. - 主体工程; - 生产车间; - 生产厂房设有两个加工车间，加工车间一160m2；加工车间二120m2；配置蛋挞皮、手抓饼、蛋挞液生产线及配套的公用、环保等设施; - 厂房设有1个工车间，加工车280㎡；配置蛋挞皮、蛋挞液生产线及配套的公用、环保等设施; - 只验收蛋挞皮、蛋挞液生产线. - 辅助工程; 办公区; 办公室1间、接待室1间。; 办公室1间、接待室1间。; - 与环评一致. 员工更衣洗消区; 男、女更衣室各1间，风淋室1间。; 男、女更衣室各1间，风淋室1间。; - 与环评一致. 储运 工程; 原辅料仓库; 原材料库1间; 原材料库1间; - 与环评一致. 成品仓库; 冷冻库2间（速冻库1间、成品冷冻库1间）（氟利昂制冷剂R410A）; 冷冻库2间（速冻库1间、成品冷冻库1间）（氟利昂制冷剂R410A）; - 与环评一致. 公用 工程; 供水; 供水由市政自来水供水管网供给，年用水量约1200t/a; - 供水由市政自来水供水管网供给，年用水量约1096t/a. 供电; 厂区用电来自市政电网，年用电量约为2.2万度; - 厂区用电来自市政电网，年用电量1.9万度. 排水; 厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入雨水管网；污水收集后排入污水管网，其中：设备清洗用水及车间保洁用水经隔油沉淀池预处理后和生活污水经化粪池处理后统一汇入厂区污水总排口，接入市政污水管网排入巢湖市岗岭污水处理厂处理，处理达标后排放到裕溪河。; - 厂区已实行雨污分流；雨水收集后排入雨水管网；污水收集后排入污水管网，其中：设备清洗用水及车间保洁用水经隔油沉淀池预处理后和生活污水经化粪池处理后统一汇入厂区污水总排口，接入市政污水管网排入巢湖市岗岭污水处理厂处理，处理达标后排放到裕溪河. 环保 工程; 废水处理设施; 生活污水处理设施; 化粪池1座（依托租赁园区现有）; - 与环评一致. 生产废水处理设施; 隔油沉淀池1座. 废气处理设施; 配料、和面过程中产生的粉尘; 投料时轻拿轻投、减少无组织粉尘产生，通过1台工业吸尘器对无组织粉尘进行收集，并加强车间保洁; - 与环评一致. 噪声治理; 采取厂房隔声、设备减振等降噪措施; - 采取厂房隔声、设备减振等降噪措施; - 与环评一致. 固废治理; 一般固体废物和生活垃圾实行分类收集、分类储存、分类处置。一般固体废物暂存于暂存所（位于厂区原材料仓库、建筑面积约20m2）。生活垃圾垃圾桶收集后委托环卫部门规范处置; - 一般固体废物和生活垃圾实行分类收集、分类储存、分类处置。一般固体废物暂存于暂存所（位于厂区原材料仓库、 建筑面积约20m2）。生活垃圾垃圾桶收集后委托环卫部门规范处置; - 与环评一致. - 表2-2 项目生产设备一览表 - 环评设备名称; - 型号; - 数量; - 实际设备名称; - 型号; - 数量; - 备注. 搅拌机; LC-B20B; 3; 搅拌机; LC-B20B; - 2; - 数量减少. 起酥机; LC-520E; 4; 起酥机; LC-520E; - 2; - 数量减少. 成型机; 09-W680; 14; 成型机; 09-W680; - 4; - 数量减少. 封口机; FR-900H; 1; 封口机; FR-900H; - 1; - 与环评一致. 灌装机; GIWDE-100; 1; 灌装机; GIWDE-100; - 1; - 与环评一致. 切面机; /; 4; 切面机; /; - 1; - 数量减少. 和面机; LC-SSD80; 3; /; /; - /; - 不住本次验收范围之内. 空压机; /; 1; 空压机; /; - 2; - 与环评一致. 压缩机; /; 2; 压缩机; /; - 2; - 与环评一致. 氟利昂制冷设备; R410A; 2; 氟利昂制冷设备; R410A; - 2; - 与环评一致. 打蛋机; /; 2; /; /; - /; - 不住本次验收范围之内. - 劳动定员 - 劳动定员：项目实施后，定员20人。 - 工作制度：全年工作日按300天计，单班制，每班8h年工作2400h。项目不设食堂及员工宿舍. - 原辅材料消耗及水平衡 - 4.1主要原辅材料及能源消耗一览表 - 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 - 序号; - 种类; - 原辅材料名称; - 储存方式/储存位置; - 环评年使用量; - 实际年消耗量; - 备注. - 1; - 蛋挞皮; - 黄油; - 冷藏; - 500t; - 385t. - 2; - 面粉; - 常温储存; - 1000t; - 800t. - 3; - 新鲜自来水; - /; - 500m³; - 383 m³. - 4; - 蛋挞液; - 鸡蛋; - 冷藏或常温阴凉处; 150t; - 113t. - 5; - 奶粉; - 常温储存; 150t; - 114t. - 6; - 白糖; - 常温储存; 55t; - 48t. - 7; - 新鲜自来水; - /; 150m³; - 115m³. - 8; - 手抓饼; - 黄油; - 冷藏; 51t; - /; - 不在本次验收范围之内. - 9; - 面粉; - 常温储存; 300t; - /. - 10; - 新鲜自来水; - /; 150m³; - /. - 4.2水源及水平衡 - 项目供水由巢湖市市政供水管网。本项目用水主要为产品配料用水、和面用水、设备清洗用水和车间地面保洁用水及员工生活用水，根据企业提供的水费单据证明，年用水量为1098t/a。 - 厂区排水排水施行雨污分流，雨水收集后排入雨水官网，污水收集后排入污水管网，包括设备清洗废水、地面清洗废水、鸡蛋清洗废水、员工生活废水。污水统一汇入厂区总排口接入市政污水官网排入巢湖市岗岭污水处理厂达标后排入裕溪河。 - 图2-4项目水平衡图 - 生产工艺 - 本次验收为阶段性验收，主要是针对蛋挞皮、蛋挞液的验收。 （1）蛋挞皮工艺流程及产排污节点图见下图。 图2-5蛋挞皮工艺流程及产排污节点图 蛋挞皮工艺流程及产排污节点工艺说明：将外购的原料面粉和水通过一定的比例依次投入到和面机料仓内，启动和面机，将原料搅拌为面团状。再经切面、起酥、成型、速冻后得到蛋挞皮成品。（注：起酥过程不涉及加热、涂抹黄油、仅为面团拉伸。速冻过程工艺要求为在零下30~40℃条件下，在20~45min内，产品中心温度要达到零下18℃以下。）速冻结束后通过人工进行袋装，袋装规格为1080克/袋、600克/袋。包装后通过封口机进行封口，最后入成品冷冻库。生产过程中产生的主要污染物为配料、和面粉尘、废原料包装物、不合格成型产品及设备噪声。 （2）蛋挞液工艺流程及产排污节点图见下图。 图2-6 蛋挞液工艺流程及产排污节点图 - 蛋挞液工艺流程及产排污节点工艺说明：将外购的原料鸡蛋、奶粉、白糖和水通过一定的比例依次投入到搅拌机料仓内，启动搅拌机，将原料搅拌为成品状，在经灌装机进行灌装（每瓶500g），然后入成品冷冻库。生产过程中产生的主要污染物为废原料包装、废料废渣（鸡蛋壳等）及设备噪声。 - 项目变动情况 - 经过调查和建设单位核实，该项目企业名称、地点、工艺流程均与环评一致。目前主体建设内容、生产能力为蛋挞半成品蛋挞皮、蛋挞液进行阶段性验收，该项目不存在重大变动，因此符合验收标准。

表三  主要污染物及治理设施

- 主要污染源及其治理 - 1.1 废气污染物及其治理设施 - 项目运营过程中产生的废气为面粉在配料、和面过程产生的粉尘，通过1台工业吸尘器对无组织粉尘进行收集，并加强车间保洁；车间内安装空气净化系统。 - 投料时轻拿轻投、减少无组织粉尘产生。 - 1.2 废水污染物及治理措施 - 本项目用水主要为产品配料、设备清洗用水和车间地面保洁用水及员工生活用水。产品配料用水是产品带走不外排；设备清洗用水和车间保洁用水通过厂区的自设的隔油沉淀池预处理后连接到园区污水管网；员工生活用水产生的废水经化粪池预处理达标后接入园区污水管网后在总排口与隔油池预处理后的废水一起接市政管网排入岗岭污水处理厂。 - 表3-1 废水处理设施一览表 - 污染物种类; - 排放量t/天; - 排放规律; - 治理措施; - 排放去向. - 产品配料; - /; - 产品带走，不外排; - /; - 不外排. - 设备清洗; - 0.0525; - 间断排放; - 隔油沉淀池; - 巢湖市岗岭污水处理厂. - 车间保洁; - 0.0225. - 职工生活废水; - 0.85; - 化粪池. - 鸡蛋清洗废水; - 0.675. - 附污水处理设施 隔油沉淀池 - 图3-2 隔油沉淀池 - 1.3 噪声及其治理措施 - 项目建设完成运营期间产生的噪声源主要为搅拌机、起酥机、成型机等设备产生的机械噪声。噪声值为60~9dB(A),各噪声源强见下表 - 表3-3 噪声治理措施一览表dB(A) - 序号; - 噪声源; - 声级值dB(A); - 数量; - 防治措施. - 1; - 搅拌机; - 60~80; - 2; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 2; - 起酥机; - 60~80; - 2; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 3; - 成型机; - 65~70; - 4; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 4; - 封口机; - 60~75; - 1; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 5; - 灌装机; - 65~75; - 1; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 6; - 切面机; - 60-65; - 1; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 7; - 空压机; - 70~90; - 2; - 设专门的空压机房、已采取减震、隔声等措施. - 8; - 压缩机; - 75~85; - 2; - 已采取减震、隔声等措施. - 9; - 切块机; - 65-50; - 1; - 已采取消声、减震、隔声，安装柔性接头. - 1.4 固体废物及治理措施 - 本项目产生的固体废物包括有一般工业固废、生活垃圾。 - 表3-4 固体废物处理措施一览表 - 序号; - 固废名称; - 废物代码; - 来源; - 状态; - 存放地点; - 产生量（t/a）; - 处置方式. - 1; - 不合格产品; - /; - 生产过程; - 固态; - 原材料库暂存场所; - 0.3; - 回用于生产. - 2; - 吸尘器收集粉尘; - /; - 吸尘器; - 固态; - 0.2; - 园区环卫统一处理. - 3; - 废料废渣（鸡蛋壳等; - /; - 打蛋等; - 固态; - 2. - 4; - 废原料包装物; - /; - 包装; - 固态; - 0.2; - 外售. - 5; - 隔油沉淀池收集的废油脂; - /; - 设备清洗、设备清洗; - 半固态; - /; - 0.002; - 委托具有回收资质的单位处置：合肥美巢环保服务有限公司. - 6; - 生活垃圾; - /; - 员工生活; - 固态; - 2.2425; - 统一收集，交由环卫部门规范处置. - 1.5 环保投资及“三同时”落实情况 - 本项目投资额为160万，其中环保投资2万，占总投资的1.25%，具体详见下表 - 表3-5 实际环保投资一览表 - 项目; - 工程建设内容; - 数量; - 投资额（万元）. - 废水治理设施; - 隔油沉淀池; - 1; - 0.2. - 废气治理设施; - 吸尘器; - 1; - 0.8. - 固废治理设施; - 边角料收集设施; - 若干; - 0.3. - 垃圾桶; - 若干; - 0.2. - 噪声治理设施; - 厂房隔声，基础减震等; - /; - 0.5. - 地下水治理设施; - /; - /; - /. - 风险治理设施; - /; - /; - /. - 合计（万元）; - 2. - 表3-6“三同时”落实情况表 - 项目名称; - 环评设计; - 实际建设; - 治理效果. - 治理措施; - 数量; - 治理措施; - 数量. - 废水; - 隔油沉淀池; - 1; - 隔油沉淀池; - 1; - 满足《污水综合排放标准（GB8978-1996)三级标准,其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015)中B级标准限值. - 化粪池; - 1; - 化粪池（依托原有的); - 1. - 废气; - 吸尘器、空气净化器; - 1; - 吸尘器; - 1; - 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值. - 噪声; - 选用低噪设备、减震措施; - /; - 选用低噪设备、减震措施; - /; - 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准限值. - 固体废物; - 垃圾桶; - 若干; - 垃圾桶; - 若干; - 无害化处置.

表四  环境影响报告表主要结论及其审批部门审批决定

- 1、环境影响报告表主要结论及建议 - 1.1 结论 - 1）、项目概况 - 安徽丰十味食品有限公司拟建于安徽省合肥市巢湖市居巢经济开发区安成路与前进路交叉口标准化7#厂房三层西厂房，地理坐标为经度：117°8969" 纬度31°5621"，总投资为300万元，其中环保投资为9万元。项目建筑面积809m2，生产厂房设有两个加工车间，加工车间一160m2；加工车间二120m2；配置蛋挞皮、手抓饼、蛋挞液生产线及配套的公用、环保等设施。项目建成后可形成蛋挞皮、蛋挞液、手抓饼各1条生产线 ，生产能力达3000吨/年。 - 2）、项目产业政策相符性及选址合理性 - 根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，对照《产业结构调整指导目录（2019）》可知，该项目属于鼓励类中“十九、轻工”中的“第27小项：营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产”，符合国家的产业政策。对照《巢湖流域水污染防治条例》(2019年修订）本项目属于巢湖水环境三级保护区。根据条例第二十三条 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业；(二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目；(三)销售、使用含磷洗涤用品；(四)围湖造地；(五)法律、法规禁止的其他行为。严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。本项目为食品制造业中的“糕点、面包”制造,不属于巢湖流域水污染防治条例的禁止类项目，符合《巢湖流域水污染防治条例》。 - 本项目选址位于安徽省合肥市巢湖市居巢经济开发区安成路与前进路交叉口标准化7#厂房三层西侧，厂区四周均为已建成的标准化厂房，项目周边环境较好。周边其他企业不会对本项目营运期产生明显的影响。同时，根据巢湖市国土资源局颁发的皖2016巢湖市不动产权第0502025号土地证，地类用途为工业用地，项目属于工业性质用地，因此本项目的选址合理。 - 3）、环境质量现状评价结论 - 区域空气质量符合（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中的二级标准；区域环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求，地表水裕溪河的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 - 4）、环境影响分析以及污染防治对策 - （1）施工期环境影响分析 - 大气环境影响分析 - 本项目施工期为简单装修，大气影响主要为装修材料运输产生的扬尘、装卸材料产生的扬尘等。防止散装物料在装卸过程中洒落引起的扬尘污染和适当的进行洒水抑尘可以减轻对环境的影响。施工单位要严格执行《合肥市大气污染防治条例》中的有关规定，尽量减少施工期带来的大气污染。 - 水环境影响分析 - 本项目施工阶段主要废水为施工人员生活污水，主要污染物BOD5、COD、氨氮等。依托于项目区的化粪池，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经过城市污水管网进入巢湖市岗岭污水处理厂处理达标后排入裕溪河。 - 噪声影响分析 - 本项目施工期间噪声主要来自于运输车辆及装卸设备，施工单位应尽量选用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和合肥市有关建筑施工噪声管理的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 - ④固体废物影响分析 - 项目施工期固体废物主要是设备的外包装，由专门公司回收利用。装修过程中产生的废弃包装材料、油漆、涂料等属于危险废物，应集中后送有处理资质的单位进行集中处置，同时项目建设需运输各种建筑材料，工程完成后，会残留不少废建筑材料，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，不要随意倾倒垃圾，制造新的垃圾堆。 - （2）营运期环境影响分析及污染防治对策 - ①废水 - 本项目营运期生产废水经厂区自建隔油沉淀池处理，职工生活污水经化粪池预处理，统一汇集到厂区污水总排口达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)中B级标准，接入市政污水管网，进入巢湖市岗岭污水处理厂进行处理，达DB34/2710-2016中“城镇污水处理厂I”相关标准，其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排至裕溪河。 - ②废气 - 本项目营运后，主要废气为面粉配料、和面过程中产生的粉尘，通过作业时轻拿轻投、减少无组织粉尘排放，配备1台工业吸尘器对车间无组织粉尘进行收集，并加强车间保洁；车间内安装空气净化系统、加强室内的通风换气，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 - ③噪声 - 本项目主要噪声源为和面机、起酥机、成型机、搅拌机等设备产生的机械噪声，通过合理布局，相应的降噪、距离衰减、建筑物隔声后，本项目营运期间可以达标排放，即厂界东、西、南、北侧能达到噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响较小。 - ④固体废物 - （①）一般工业固废：吸尘器收集粉尘约0.64t/a，不合格的成型产品约0.55t/a，废料废渣（鸡蛋壳等）约4.8t/a，废原料包装物产生量约0.5t/a，隔油沉淀池收集的废油脂约0.005t/a，不合格的成型产品回用于生产，其他固废经收集后分类堆放于厂区的原材料库规范处置，其中废油脂定期委托具有回收资质的单位进行处置，对周边环境无不良影响产生。 - （②）生活垃圾：项目员工生活垃圾产生量为4.485t/a，垃圾桶收集后，由环卫部门统一处理，对周边环境无不良影响。 - ⑤土壤环境影响分析 - 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目不属于附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别。因此，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 - ⑥环境风险分析结论 - 拟建项目在运行过程中存在着用电不慎火灾风险，必须严格按照有关规范标准的要求对用电设备及线路进行监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防控和应急措施后，工程的环境风险对周围影响是可接受范围，风险可控。 - ⑦运营期环境管理与监测计划 - 环境管理：设施定期检修；加强环保人员的技术培训和考核；建立环境管理台账；确保环保设施正常运行和达标排放。 - 环境监测：项目运营后，应建立环境监测计划。水、气监测频次1年/次。噪声监测频次1次/每季度。委托有检测资质机构的单位进行监测。 - ⑧环保投资 - 本项目总投资额为300万元，其中环保投资为9万元，环保投资占比3%。 - ⑨总量控制指标建议 - 污水统一汇入厂区污水总排口，经巢湖市岗岭污水处理厂处理达标后排入裕溪河。其污染物排放总量纳入巢湖市岗岭污水处理厂的污染物排放总量中统一管理，因此本项目无需申请 COD、NH3-N 污染物排放总量控制指标。 - 根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）、《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19 号），本项目废气污染物颗粒物为无组织排放，无需申请颗粒物总量控制指标。 - 5）、评价总结论 - 综上所述，本项目符合国家、地方的相关产业政策，选址合理，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行。建设单位在严格落实环境影响报告表提出的污染防治对策和措施后，污染物达标排放，固体废物得到合理处置，项目建设对周围环境影响较小。从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 - 6）、建议 - ①项目建成投产后加强生产车间现场管理，对产生的固废及时进行收集暂存，严禁在车间内乱堆乱放。 - ②加强职工教育，提供职工环保急安全意识；制定严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。 - ③加强设备管理，定期维护和保养，确保设备完好。 - 1.2 审批部门审批决定 - 巢环审【2020】60号 - 关于安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目环境影响报告表批复 - 安徽丰十味食品有限公司： - 你公司报来的《安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下： - 该项目位于安徽省合肥市巢湖市安成路与前进路交叉口安徽居巢经开区标准化7号厂房三层西侧，租赁安徽巢湖旗裕置业管理有限公司部分闲置厂房进行建设。项目区东侧为标准化12号厂房（巢湖市陌上云仓储有限公司）、西侧为标准化2号厂房（合肥莱柏包装材料有限公司）、南侧为标准化6号厂房（安徽益消医疗科技有限公司）、北侧为标准化8号厂房（巢湖市陌上云仓储有限公司）。租赁厂房总建筑面积约809㎡，总投资300万元，其中环保投资9万元。主要建设内容：新建蛋挞皮、蛋挞液、手抓饼生产线各一条，项目建成后，可形成年产2000吨蛋挞皮、500吨蛋挞液、500吨手抓饼的生产能力。主要包括配料、和面、切面、成型、速冻、包装等工序，配套建设给排水、供电系统、办公区、员工更衣洗消区、原辅料及成品仓库相关公用及辅助设施。 - 该项目的建设符合国家产业政策，巢湖市发展和改革委员会对该项目进行了网上备案（项目编码：2020-340181-14-03-018644）。在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放。根据《报告表》评价结论和意见，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、内容、地点、采用的生产工艺及环境保护对策措施进行建设。 - 项目建设和运营管理中应重点做好以下工作： - 项目区排水实行雨污分流制，项目产生的设备清洗废水、车间保洁废水经项目自建的隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池预处理后，一同排入市政污水管网，进入市岗岭污水处理厂进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中的三级标准。 - 严格落实废气治理措施，有效控制废气无组织排放量。本项目无油炸、烘烤工艺。和面工序在投加面粉的过程中加强管理，轻拿轻放，对车间地面落尘通过1台工业吸尘器对无组织粉尘进行收集，车间内安装空气净化系统，加强室内的通风换气。颗粒物无组织排放排放执行《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放监控浓度限值。 - 合理布局本项目高噪声设备，选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中三类标准。 - 按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集。生活垃圾交由环卫部门统一处理。不合格的成型产品回用于生产；隔油沉淀池收集的废油脂定期委托具有回收资质的单位进行处置；吸尘器收集粉尘、废料废渣（鸡蛋壳等）、废原料包装物等外售综合利用，不能利用的妥善处置。一般工业固体废物厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止二次污染。 - 加强施工期间的环境保护管理工作，减少设备安装调试过程产生的噪声等污染。 - 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，你公司应依法重新履行相关审批手续。 - 四、请市环境监察大队负责该项目日常环境监督管理工作。 - 2020年8月18日

表4-1环评及批复与实际落实情况一览表

| 项目 阶段 | 环境影响报告表提出的环境保护措施 | 审批文件中提出的环境保护措施 | 实际落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 面粉配料、和面过程中产生的粉尘，轻拿轻投、减少无组织粉尘排放，通过1台工业吸尘器对无组织粉尘进行收集，并加强车间保洁；车间内安装空气净化系统、加强室内的通风换气。 | 严格落实废气治理措施，有效控制废气无组织排放量。本项目无油炸、烘烤工艺。和面工序在投加面粉的过程中加强管理，轻拿轻放，对车间地面落尘通过1台工业吸尘器对无组织粉尘进行收集，车间内安装空气净化系统，加强室内的通风换气 | 和面工序在投加面粉的过程中加强管理，轻拿轻放，对车间地面落尘通过1台工业吸尘器对无组织粉尘进行收集，加强室内的通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放监控浓度限值 |
| 水环境 | 项目区排水实行雨污分流制，新建隔油沉淀池1座、化粪池（依托现有） | 项目区排水实行雨污分流制，项目产生的设备清洗废水、车间保洁废水经项目自建的隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池预处理后，一同排入市政污水管网，进入市岗岭污水处理厂进一步处理 | 项目区排水实行雨污分流制，项目产生的设备清洗废水、车间保洁废水经项目自建的隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池预处理后，一同排入市政污水管网，进入市岗岭污水处理厂进一步处理 | 污水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015)中B级标准限值 |
| 声环境 | 厂房隔声、距离衰减 | 合理布局本项目高噪声设备，选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中三类标准 | 合理布局本项目高噪声设备，选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中三类标准 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 固体废物 | 吸尘器收集粉尘；废料废渣（鸡蛋壳等）；废原料包装物；隔油沉淀池收集的废油脂，经分类收集后临时分类堆放于厂区原材料库暂存场所，规范处置，其中废油脂定期委托具有回收资质的单位进行处置 | 按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集。生活垃圾交由环卫部门统一处理。不合格的成型产品回用于生产；隔油沉淀池收集的废油脂定期委托具有回收资质的单位进行处置；吸尘器收集粉尘、废料废渣（鸡蛋壳等）、废原料包装物等外售综合利用，不能利用的妥善处置。一般工业固体废物厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止二次污染 | 生活垃圾交由环卫部门统一处理。不合格的成型产品回用于生产；隔油沉淀池收集的废油脂定期委托具有回收资质的单位进行处置；吸尘器收集粉尘、废料废渣（鸡蛋壳等）、废原料包装物等外售综合利用 | 妥善处置，不会产生二次污染 |

表五  验收监测质量保证及治理控制

- 质量保证及质量控制 - 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术（废气、废水、噪声质控部分）》等要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下： - （1）生产达到设计生产能力的75%或达到设计指标的75%以上的稳定工况条件下进行监测，且各项污染治理设施运行正常。 - （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 - （3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 - （4）监测数据严格执行三级审核制度。 2、监测方法及来源 表5-1监测分析方法一览表 分类; 监测项目; 检测方法; 检出限值. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定于气态污染物采样方法GB/T16157-1996; /. 废水; pH值; 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986; /. COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 4mg/L. BOD5; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ505-2009; 0.5mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989; 4mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009; 0.025mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业环境噪声排放标准GB12348-2008; /.

表六  验收监测内容

- 废气监测 - 监测内容详见下表 - 表6-1废气监测内容 - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次. - 厂界上风向设一个监测点位、下风向设三个监测点位; - 颗粒物; - 一天3次. - 废水监测 - （1）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 - 监测点位及数量：厂区总排口设一个监测点位 - 监测频次、周期：4次/天，连续监测2天 - 3、厂界噪声 - 监测期间，在厂界四周各设置1个厂界噪声监测点位，共四个监测点位，噪声监测频次为：监测2天，昼间1次

表七  验收监测结果

验收监测期间生产工况处于稳定运行 - 工况证明： - 7-1阶段性验收工况证明一览表 监测日期; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力. 2021.7.1-2021.7.2; 蛋挞皮、蛋挞液; 6.6t/天蛋挞皮、1.6t/天蛋挞液、1.6t/天吨手抓饼; 5.2t/天蛋挞皮、1.3t/d吨蛋挞液. - 验收监测结果 - 根据安徽品格检测技术有限公司本项目环保设施处理效率及污染物达标排放监测结果如下： - 表7-2废水监测结果一览表 样品类别; 废水. 检测点位; 厂区废水总排口. 采样日期; 2021.7.1; 2021.7.2. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品编号; FS-1-1-1; FS-1-1-2; FS-1-1-3; FS-1-1-4; FS-2-1-1; FS-2-1-2; FS-2-1-3; FS-2-1-4. 样品性状; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑. 氨氮 （mg/L）; 2.58; 3.42; 2.49; 3.23; 3.62; 4.11; 3.34; 2.89. 化学需氧量 （mg/L）; 92; 104; 118; 84; 80; 124; 134; 111. 五日生化需氧量（mg/L）; 29.3; 33.0; 38.5; 25.2; 23.8; 36.4; 43.3; 30.5. 悬浮物 （mg/L）; 31; 44; 35; 41; 39; 48; 33; 42. 动植物油类 （mg/L）; 7.30; 6.50; 7.90; 7.00; 8.20; 7.30; 6.90; 6.10. 根据项目监测结果可知，项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015)中B级标准限值。 表7-3无组织废气监测结果一览表 样品类别; 无组织废气. 采样时间; 检测点位; 采样频次; 样品编号; 颗粒物（mg/m3）. 2021.7.1; 上风向G1; 第一次; KQ-1-1-1; 0.177. 第二次; KQ-1-1-2; 0.172. 第三次; KQ-1-1-3; 0.178. 下风向G2; 第一次; KQ-1-2-1; 0.193. 第二次; KQ-1-2-2; 0.217. 第三次; KQ-1-2-3; 0.207. 下风向G3; 第一次; KQ-1-3-1; 0.210. 第二次; KQ-1-3-2; 0.222. 第三次; KQ-1-3-3; 0.213. 下风向G4; 第一次; KQ-1-4-1; 0.220. 第二次; KQ-1-4-2; 0.217. 第三次; KQ-1-4-3; 0.203. 2021.7.2; 上风向G1; 第一次; KQ-2-1-1; 0.175. 第二次; KQ-2-1-2; 0.170. 第三次; KQ-2-1-3; 0.182. 下风向G2; 第一次; KQ-2-2-1; 0.228. 第二次; KQ-2-2-2; 0.215. 第三次; KQ-2-2-3; 0.223. 下风向G3; 第一次; KQ-2-3-1; 0.203. 第二次; KQ-2-3-2; 0.232. 第三次; KQ-2-3-3; 0.202. 下风向G4; 第一次; KQ-2-4-1; 0.205. 第二次; KQ-2-4-2; 0.215. 第三次; KQ-2-4-3; 0.212. - 由监测结果可知，项目无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 - 表7-4噪声监测结果一览表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq. 2021.7.1; N1厂界东; 54. N2厂界南; 54. N3厂界西; 56. N4厂界北; 51. 2021.7.2; N1厂界东; 53. N2厂界南; 55. N3厂界西; 55. N4厂界北; 52. - 由监测结果可知，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 附监测点位图 备注：▲为厂界噪声检测点位；○为无组织检测点位

表八  验收监测结论

1、结论 (1）项目概况 安徽丰十味食品有限公司投资160万于安徽省居巢经开区标准化厂房7号厂房3楼西侧建设“年产3000吨蛋挞半成品项目”，建筑面积约809㎡，购置搅拌机、起酥机、成型机、封口机等设备，项目建成后可形成年产蛋挞皮1560吨、蛋挞液250吨的生产能力。 - 竣工验收监测 - 本 项目阶段性验收期间，主体工程及污染物治理设施运转正常，满足阶段性验收监测技术规范要求。 - ①废气 - 本项目营运后，主要废气为面粉配料、和面过程中产生的粉尘，通过作业时轻拿轻投、减少无组织粉尘排放，配备1台工业吸尘器对车间无组织粉尘进行收集，并加强车间保洁；车间内安装空气净化系统、加强室内的通风换气，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 ②废水 本项目营运期生产废水经厂区自建隔油沉淀池处理，职工生活污水经化粪池预处理，统一汇集到厂区污水总排口达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)中B级标准，接入市政污水管网，进入巢湖市岗岭污水处理厂进行处理，达DB34/2710-2016中“城镇污水处理厂I”相关标准，其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排至裕溪河。 ③噪声 监测结果表明。本项目四周厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准限值，对环境影响较小。 ④固废 本项目运营期间产生的不合格的成型产品回用于生产；隔油沉淀池收集的废油脂定期委托具有回收资质的单位合肥美巢环保服务有限公司进行处置；吸尘器收集粉尘、废料废渣（鸡蛋壳等）园区环卫工人统一处理，废原料包装物等外售综合利用。不会对环境造成影响。 - （3）验收结论 - 项目环境保护“三同时”措施已基本落实，根据现场核查及验收监测，废气、废水、噪声均可达标排放，满足阶段性竣工环境保护验收条件。 综上所述，本项目已按照《安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目环境影响报告表》中“三同时”验收一览表的相关内容进行建设，同时做到达标排放，建议《安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目阶段性竣工环境保护验收报告表》给予通过。 - 2、要求与建议 （1）建立污染处理设施运行管理制度，加强车间密封，减少废气无组织排放，确保设备运行正常，污染物稳定排放。 （2）加强厂区环境保洁，规范厂区内原料、产品的堆放、贮存和运输等环节，定期清扫和洒水，减少地面扬尘。 （3）按照环境管理要求，制定自行监测方案，定期开展监测。

第二部分

验收意见

# 安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目

# 阶段性竣工环境保护验收专家组意见

2021年7月31日，安徽丰十味食品有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等有关规定要求，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表及批复要求等对本项目进行验收；参加会议的有巢湖市亚庆环保科技有限公司东塘路分公司（验收报告表编制单位）等代表共7人，会议邀请三位专家组成专家组，经现场查看并听取验收监测报告表编制单位的内容汇报后，提出专家组意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

- 安徽丰十味食品有限公司租赁位于巢湖市安徽居巢经开区安成路与前进路交叉口标准化厂房7号楼3楼西侧，项目总建筑面积809.5㎡，配套建设了生产车间、原材料库、办公室、冷冻库等。预计建成年产3000吨蛋挞半成品。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年5月6日巢湖市发展改革委给予备案立项，备案号：2020-340181-14-03-18644；2020年5月编制完成了《关于安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目环境影响报告表》 ，2020年8月18日，巢湖市环保局以巢环审【2020】60号文对此项目进行了批复。

- （三）投资情况

- 本项目实际投资160万元，其中环保投资2万元。

（四）验收范围

本次验收范围为安徽丰十味食品有限公司蛋挞皮、蛋挞液，建筑面积为809.5㎡。

- 工程变动情况

- 对该建设项目变动情况及环境影响进行核实，该项目的企业名称、地点、工艺流程、主体建设内容均与环评一致，本项目此次验收只针对蛋挞皮、蛋挞液，因此该项目不存在重大变动、符合阶段性验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况及环境保护设施调试结果

- （一）废气

- 本项目产生的废气为和面搅拌时产生的粉尘颗粒物，作无组织排放，厂区配备工业吸尘器一个。监测结果表明，项目无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

- （二）废水

- 本项目营运期间用水主要为设备清洗用水、鸡蛋清洗用水、产品用水、设备清洗用水、地面清洁用水和员工生活用水。

- 设备清洗废水、鸡蛋清洗废水、地面清洁废水、鸡蛋清洗废水均通过隔油沉淀池后与员工生活废水经化粪池预处理后连接到园区污水管网。

- （三）噪声

- 本项目运营期间的噪声污染源主要为设备噪声（搅拌机、和面机）。厂界区域噪声通过设减震基座、加强管理、等措施减少噪声对周围环境的影响。

- （四）固体废物

- 本项目运营后主要的固体废物为不合格产品、废料废渣（鸡蛋壳）、废原辅材料包装、员工生活垃圾、废油脂、吸尘器收集的粉尘。不合格产品回用于生产，废料废渣（加蛋壳）、吸尘器收集粉尘、员工生活垃圾收集后交由园区环卫工人统一处理。废油脂定期委托有资质单位处理；以上处置可避免对环境造成的影响。

- 工程建设对环境的影响

根据监测结果表明：项目周边环境空气、地表水及环境噪声达到验收执行标准。

- 验收结论

- 安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目执行了环境影响评价制度、环境保护审查、审批手续完备，基本按照环评文件及批复的要求落实了污染防治措施，采取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收要求。因此安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目阶段性竣工环境保护验收合格。

- 公司承诺

- 1、加强厂区环境管理。规范一般固废场所建设，加强固废的环境管理。

2、应定期维护污染防治设施，确保正常运行。制定运行维护制度，并做好记录。

附：1.参会人员签到表；

- 建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告。

- 安徽丰十味食品有限公司

2021年7月31日

第三部分

其他需要说明的事项

# 安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目

阶段性竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目环境保护验收暂行办法》“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况以及整改工作的情况，现将建设单位需要需要说明的具体内容和要求列举如下：

- 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 1.1设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计贵发的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织试试了环境影响报告表及其审批部门决定提出来的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本项目于2021年3月竣工，巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司接受委托对本项目进行阶段性竣工环境保护验收工作。巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司技术人员接到委托后对该项目建设、环境保护设施以及污染物排放情况进行了勘查，根据企业提供的资料和实际情况进行了勘察，根据企业提供的资料和实际情况编制了阶段性验收监测方案。2021年7月1日-2日，安徽品格检测技术有限公司对该项目进行了验收监测。根据监测结果及企业环境管理实际情况，巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司编制了本报告。2021年7月31日，在巢湖召开了“安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目”阶段性竣工环境保护验收会，验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，实现达标排放，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，具备阶段性竣工环境保护验收条件，验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

本项目建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

2其他环节保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，初环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施，现将需要说明的措施内容汇入要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

- 环保组织机构及规章制度

- 安徽丰十味食品有限公司已成立环保管理机构并制定环境管理制度。

- 环境风险防范措施

- 根据环境影响报告表及其审批部门审批意见，建设单位无需编制突发环境事故预案。

- 环境监测计划

- 《安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目》及其审批部门决定已制定环境监测计划。本项目阶段性竣工环境保护验收调查阶段，安徽品格检测技术有限公司对该项目进行了2天的监测，监测结果达标。

2.2配套设施落实情况

- 区域消减及淘汰落后产能

- 项目区域内不涉及污染物总量措施和淘汰落后产能。

- 防护距离控制及居民搬迁

- 根据《安徽丰十味食品有限公司年产3000吨蛋挞半成品项目》的批复可知，本项目未设置环境防护距离，项目周边无居住宅、医院、学校等环境敏感建筑。

2.3其他措施落实情况

无

3整改工作情况

按照环评及批复要求进一步规范落实各项环保措施，加强厂区环境管理。

安徽丰十味食品有限公司

2021年7月31日