巢湖市海风门窗有限公司

欧式隔音节能门窗技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告

编制单位：巢湖市海风门窗有限公司

编制日期：2021年09月

建设单位:巢湖市海风门窗有限公司

法人代表：方俊

编制单位:巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司

法人代表: 游晓艳

建设单位 （盖章）                     编制单位 （盖章）

电话: 13856517766                     电话: 0551-82601198

传真:                                 传真: 0551-82601198

邮编:  238000                         邮编: 238000

地址: 安徽省巢湖市亚父街道旗鼓村      地址: 巢湖市东塘路

汇豪大厦

目录

第一部分 验收监测报告表	1

表一 建设项目基本情况表	2

表二 工程概况	5

表三 环境保护设施	13

表四 建设项目环境影响报告表主要结论	18

表五 验收检测质量保证及质量控制	23

表六 验收监测内容	25

表七 验收监测结果	27

表八 验收监测结论	30

表九 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目周边环境图

附图三：项目平面布置图

附图四：项目污水管网图

附图五：项目现场监测图

附件：

附件1：承诺函

附件2：环审字[2017]044号环评报告表的批复

附件3：工况说明

附件4：营业执照

附件5：土地证

附件6：监测方案

附件7：监测现场照片

附件8：监测合同

附件9：网页公示

附件10：验收专家组意见

附件:11：验收专家组名单

附件12：验收监测报告评审签到

第一部分 验收监测报告表

# 表一 建设项目基本情况表

| 建设项目名称 | 欧式隔音节能门窗技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 巢湖市海风门窗有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技术改造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省巢湖市亚父街道旗鼓村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑钢门窗、铝合金门窗 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产塑钢门窗40000m2/a；铝合金门窗60000m2/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产塑钢门窗40000m2/a；铝合金门窗60000m2/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年6月 | 开工建设时间 | 2005年05月 |  |  |
| 调试时间 | 2005年08月 | 验收现场监测时间 | 2021年09月27日-2021年09月28日 |  |  |
| 环评报告审批部门 | 巢湖市环境保护局 | 环评报告编制单位 | 安徽通济环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 安徽斑羚环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 安徽斑羚环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3800 | 环保投资总概算 | 10 | 比例 | 0.26% |
| 实际总概算 | 3800 | 环保投资 | 10 | 比例 | 0.26% |
| 验收监测依据 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修订）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； 5.《中华人民共和国环境噪声防治法》（2018年12月29日修订）； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； 7.《建设项目环境保护管理条例》【国务院（2017）682号】； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》【国环规环评（2017）4号】； 9.《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 10.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅函，公告2018年第9号）； 11.安徽通济环保科技有限责任公司《巢湖市海风门窗有限公司欧式隔音节能门窗技术改造项目环境影响报告表》（2017.6）； 12.巢湖市环境保护局“关于巢湖市海风门窗有限公司欧式隔音节能门窗技术改造项目环境影响报告表的批复”（环审字【2017】044）（2017.6.22）； 13.巢湖市海风门窗有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 验收监测评价标准、级别、限值 | - 污染物排放标准 - 废气 - 本项目生产过程中污染源主要为各类型材切割、钻、铣等机械加工时产生的粉尘、焊接过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）（食堂停用；中空玻璃生产工序外协【详见附件12、13】）。 - 本项目运营期生产过程中产生的粉尘使用集尘罩+布袋除尘+15米高排气筒有组织达标排放，颗粒物满足厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米二级标准要求；焊接生产过程中产生的非甲烷总烃属于无组织排放，无组织排放满足厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中监控浓度限值标准要求。（标准更新后：厂区废气内执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准；有组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1排放限值；无组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3排放限值）详见下表： - 表1-1大气污染物排放浓度执行标准限值 - 序号; - 污染物名称; - 标准限值（mg/m3）; - 备注. - 1; - 颗粒物; - 无组织; - 1.0; - 原环评文件标准要求. - 2; - 有组织; - 3.5. - 3; - 非甲烷总烃; - 无组织; - 4.0. - 4; - 非甲烷总烃; - 厂房外; - 6; - 更新后标准要求. - 5; - 厂界; - 4.0. - 6; - 颗粒物; - 无组织; - 0.5. - 7; - 有组织; - 30. - 备注：无组织监测按照原环评标准要求和更新后标准要求监测，即两个标准都要对标。. - 废水 本项目产生的废水主要为生活污水，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)中B级标准限值。（食堂停用；中空玻璃生产工序外协【详见附件12、13】）详见下表： - 表1-2水污染排放浓度执行标准限值 - 序号; - 污染物名称; - 标准限值（mg/L）. - 1; - COD; - 500. - 2; - BOD5; - 300. - 3; - SS; - 400. - 4; - NH3-N; - 25. - 3、噪声 - 项目厂界噪声执行排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见下表： - 表1-3工业企业厂界环境噪声排放标准 - 污染物名称; - 标准类别; - 昼间dB(A); - 夜间dB(A). - 噪声; - 2类; - 60; - 50. - 固体废物 - 一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |

表二 工程概况

- 工程建设内容 - 1.项目概况 巢湖市海风门窗有限公司前身为巢湖市海风铝塑门窗厂，创办于2005年，主要生产加工铝塑门窗业务，由于房地产市场迅猛发展，隔音铝塑门窗市场前景一直良好。因业务需要于2009年2月企业变更为《巢湖市海风门窗有限公司》。项目位于巢湖市亚父街道旗鼓村，项目占地面积3586m2，建筑面积约3000m2，项目设有生产车间约2400m2、办公室等设施。为了提高生产效率，提高产品质量，公司于2015年6月，对原有生产设备进行技术改造，项目总投资3800万元，其中环保投资10万元。项目建成后可形成塑钢门窗年产40000m2/a；铝合金门窗60000m2/a的生产能力。 项目用水由巢湖市供水系统提供，排水系统采用雨污分流制，雨水经厂区内明暗排水管网进入城市雨水管网；项目主要废水主要为生活废水（食堂停用；中空玻璃生产工序外协【详见附件12、13】）。生活污水经化粪池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水接管标准，经巢湖污水处理厂处理后达标排放至裕溪河。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关建设项目环境管理规定，巢湖市海风门窗有限公司委托巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司进行该项目的竣工环境保护验收工作。本项目为整体验收，具体包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

- 项目建设内容 - 项目环评建设内容及实际建设内容详见下表： 表2-1项目主要环评内容及实际建设一览表 - 工程类别; - 工程名称; - 环评建设内容; - 实际建设内容; - 备注. - 主体工程; - 生产车间; 生产车间约2400m2，车间东侧为塑钢生产线、东南侧为真中空玻璃生产线，车间西北侧为铝合金生产线，车间中部为原辅料堆场。机配件仓库位于车间东北侧约20米。; 生产车间约2400m2，车间东侧为塑钢生产线、车间西北侧为铝合金生产线，车间中部为原辅料堆场。机配件仓库位于车间东北侧约20米。; - 中空玻璃生产线外协. - 辅助工程; - 办公楼; - 2层建于厂区东南侧; - 2层建于厂区东南侧; - 与环评一致. - 食堂、员工宿舍; - 建设于厂区西南侧，一层为食堂，二、三层为宿舍; - 员工宿舍建设于厂区南侧，二三层; - 食堂停用. - 公用工程; - 供水; - 巢湖市供水管网供给; - 巢湖市供水管网供给; - 与环评一致. - 排水; - 厂区排水实行雨污分流制; - 厂区排水实行雨污分流制; - 与环评一致. - 供电; - 由市政供电网共给; - 由市政供电网共给; - 与环评一致. - 环保工程; - 粉尘处理设施; 集尘罩+布袋除尘器+15米高排气筒; 集尘罩收集+脉冲布袋除尘器+不低于15米高排气筒排放; - 与环评一致. - 污水处理设施; - 化粪池处理生活污水; - 化粪池处理生活污水; - 无生产废水产生. - 噪声降噪设施; - 隔声、减震、消声等; - 隔声、减震、消声等; - 与环评一致. - 生活垃圾收集箱; - 分类收集，环卫部门定时清理; - 分类收集，环卫部门定时清理; - 与环评一致. - 3、产品方案 - 项目产品方案详见下表： 表2-3产品方案一览表 - 产品名称; - 环评生产能力; - 实际生产能力. - 塑钢门窗; - 40000m2/a; - 40000m2/a. - 铝合金门窗; - 60000m2/a; - 60000m2/a. - 4、主要工艺设备情况 - 本项目主要生产设备详见下表： 表2-4主要设备一览表 - 序号; - 生产线; - 设备名称; - 设备型号; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 塑钢门窗生产线; - 铝塑型材双头切割锯; - LZB2-350X3500; - 台; - 1; - 与环评一致. - 2; - 三轴自动水槽铣床; - LXC02-3; - 台; - 1; - 与环评一致. - 3; - 塑料型材V型锯; - TDVJ-50; - 台; - 1; - 与环评一致. - 4; - 塑料型材卧式玻璃压条锯; - SYJW-26; - 台; - 1; - 与环评一致. - 5; - 塑料门窗数控角缝清理机; - SQJ180A-CNC; - 台; - 1; - 与环评一致. - 6; - 铣孔机; - MXC2060; - 台; - 1; - 与环评一致. - 7; - 塑钢门窗三位焊机; - HJ02-3500•3/3•A; - 台; - 1; - 与环评一致. - 8; - 单头切割锯; - /; - 台; - 1; - 新增. - 9; - 铝门窗生产线; - 铝型材精密双头切割锯; - L450X4200A; - 台; - 1; - 与环评一致. - 10; - 铝门窗全自动角码锯; - LJJA-450; - 台; - 1; - 与环评一致. - 11; - 铝型材端面铣床; - LDXB-250B; - 台; - 1; - 与环评一致. - 12; - 铝合金门窗组角机; - ZJ-120H; - 台; - 1; - 与环评一致. - 主要原辅料 - 本项目原辅材料、能源消耗，项目主要原辅材料、能源消耗见下表： 表2-5项目主要原料一览表 - 序号; - 产品; - 材料名称; - 单位; - 环评年用量; - 实际生产年用量; - 储存方式; - 备注. - 1; - 塑钢门窗; - 塑钢型材; - 吨; - 300; - 260; - 车间内分区存放; - 塑钢门窗. - 2; - 衬钢; - 吨; - 42; - 36; - 车间内分区存放. - 3; - 玻璃; - 吨; - 540; - 469; - 车间内分区存放. - 4; - 铝合金门窗; - 铝合金型材; - 吨; - 230; - 204; - 车间内分区存放; - 铝合金门窗. - 5; - 玻璃; - 吨; - 460; - 53; - 车间内分区存放. 表2-6项目主要辅料一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 环评年用量; - 实际年用量; - 储存方式. - 1; - 毛条; - 100米/卷; - 500卷; - 400卷; - 车间内分区存放. - 2; - 分子筛干燥剂; - 公斤; - 150; - 132; - 袋装、配件库内存放. - 3; - 硅酮胶; - 12支/箱; - 600; - 500; - 胶管，箱装，配件库内存放. - 4; - 五金; - /; - 若干; - 若干; - 袋装、配件库内存放. - 5; - 水; - 吨; - 480; - 515; - /. - 6; - 电; - 千瓦时; - 10万; - 67000; - /. - 项目用水 本项目用水主要为生活用水。本项目劳动定员30人，年工作300天，实际生活用水每天0.05升/人计，用水量为1.71L/d，总用水量为515t/a，污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量约412t/a。 图2-1项目用水平衡图（单位：t/d） - 二、工艺简述 - 1、塑钢门窗加工工艺流程 - 图2-2塑钢门窗加工工艺流程图 流程简述： 塑钢门窗塑料型材以聚氯乙烯为主，经过切割、铆钢衬、焊接后依次装上毛条、玻璃和五金以及橡胶的密封条等制作成型。 （1）切割：使用切割锯，在高速旋转切割型材时，锯片锯下的锯屑（塑料粉尘或金属粉尘）随锯片旋转的离心力作用下飞扬。技改后在切割锯安装集尘罩，大部分锯屑在锯齿的带动下进入到集尘罩中，形成金属废料S1和塑料废料S2,少量散放到车间空气中，形成机加工粉尘G1,有机加工有噪声N1产生； - （2）铣水槽：用铣床对塑料型材进行打孔（门窗渗水用），转头铣下的塑料形成塑料废料S2,散放到空气中的形成机加工粉尘G1,该过程有机加工噪声N1产生； - （3）铆钢衬：按需要切割后的钢衬用气动铆枪铆接在塑料型材上，并人工串毛条； （4）焊接：采用四角焊接机进行塑钢框架的熔融焊接，属于高温熔融焊接，不使用焊材，通过对塑钢型材的高温热熔后快速的挤压对接粘合而完成的，该过程不产生烟尘，有少量有机废气排放焊接废气G2,按非甲烷总烃计，焊接后使用清角机清理角缝； （5）钻孔：安装五金件前需钻孔，形成金属废料S1和塑料废料S2,并有机加工粉尘G1和机加工噪声N1产生； （6）组装：将中空玻璃、焊接好的框架进行组装，并同时安装所需五金件； （7）包装：对检验后的门窗进行包装，如成品库。 - 2、铝合金门窗加工工艺流程如下： - 图2-3铝合金门窗加工工艺流程图 - 流程简述： - 铝合金门窗无焊接工序，主要是切割、铣削、打孔后组装。 - 切割：使用切割锯，在高速旋转切割型材时，锯片锯下的锯屑（金属粉尘）随锯片旋转的离心力作用下飞扬，技改后在切割锯安装集尘罩，大部分锯屑在锯齿的带动下进入到集尘罩中，形成金属废料S1，少量散放到车间空气中，形成机加工粉尘G1，有机加工噪声N1产生； - 铣水槽：转头铣下的金属形成金属废料S1，散放到空气中的形成机加工粉尘G1，该过程有机加工噪声N1产生； - 钻孔：安装五金件前需钻孔，形成金属废料S1，并有机加工粉尘G1和机加工噪声N1产生； - 组角：用角码切割机进行切割，制成组角，产生金属废料S1，少量散放到车间空气中，形成机加工粉尘G1，有机加工噪声N1产生； - 组装：将中空玻璃、门窗框、门窗扇进行组装，并同时安装所需五金件； - 包装：对经检验后的门窗进行包装，入成品库。 - 注：本项目主要为铝型材、塑钢型材加工，不进行喷漆，如需补漆，一律外部协作处理。 - 3、中空玻璃生产工工序外协。 - 3.2污染工序及污染因子 - 项目在生产运行中产生废气、废水、噪声和固废，具体建下表： - 表3.2-1项目污染工序及污染因子汇总 - 污染源; - 来源工序; - 污染因子. - 废气; - 机加工粉尘; - 颗粒物. - 焊接; - 非甲烷总烃. - 废水; - 生活污水; - COD/BOD5/SS/NH3-N. - 固废; - 一般固废; - 生产区; - 包装材料. - 金属、塑料、玻璃废料. - 危险废物; - 废机油. - 噪声; - 设备运行; - 噪声. - 项目的变动情况说明 - 该项目中空玻璃生产工序外协、食堂停用【详见附件12、13】。 对该项目进行核实，工艺、产能无变化，因此该项目不存在重大变动。

表三 环境保护设施

主要污染源，污染物处理设施 - 废气 - 本项目生产工序废气主要有：各类型材（塑料、型钢、铝型材等）等机械加工时排放的机加工粉尘、塑料型材焊接过程中产生的非甲烷总烃（中空玻璃生产工序外协，食堂停用【详见附件12、13】）。本项目拟对产生粉尘部位使用集尘罩＋脉冲布袋除尘器＋不低于15米高排气筒排放，对周围环境影响较小。 - 项目塑料型材焊接属于高温熔融焊接，不使用焊材，有少量有机废气挥发，通过车间通风系统后，对大气环境影响不大。 - 根据卫生防护距离计算公式及确定原则项目生产区需设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标在该防护距离内今后不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。本项目生产区离东侧旗鼓村住户约120m，西南侧住户约110m，符合卫生防护距离要求。因此，本项目卫生防护距离设置符合50m要求。 - 废水 - 本项目产生的废水主要为生活污水（食堂停用，无废水产生；中空玻璃生产工序外协，无生产废水产生【详见附件12、13】）。生活污水由化粪池处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准及污水接管标准，经巢湖污水处理厂处理后达标排放至裕溪河，对水环境影响较小。 - 噪声 项目建成后排放的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类区标准，项目区附近沿路居民的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类标准要求。因此，本项目环境噪声对周边环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目固体废物主要为金属废料2. 7t/a、塑料废料3. 0t/a、玻璃废料0.2t/a、废机油0. 065t/a、员工生活垃圾4. 515t/a，废胶管0.02t/a其中，金属废料、塑料废料、玻璃废料可资源回用；生活垃圾圾委托环卫部门清运；废机油委托有相应危废资质的单位处置。 表3-1固废产生与处置措施一览表 - 序号; - 固废名称; - 废物属性; - 产生工序; - 产生量; - 去向. - 1; - 金属废料; - 一般固废; - 切割、铣孔、铣削; - 2. 7t/a; - 资源综合利用不外排. - 2; - 塑料废料; - 切割、铣孔; - 3. 0t/a. - 3; - 玻璃废料; - 破碎; - 0.2t/a. - 4; - 废机油; - 危险废物; - 机加工更换机油; - 0.05t/a; 危废暂存间暂存定期交由有资质单位处置（马鞍山澳新环保科技有限公司，详见附件9）. - 5; - 废胶管; - 硅酮胶; - 0.02t/a. - 6; - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 员工; - 4. 5t/a; - 交由环卫部门处置. - 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 - 1、环保设施情况 - 项目总投资3800万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的0.26%。项目环保投资情况见下表： 表3-2环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 费用（万元）. 1; 废气治理; 非甲烷总烃无组织; - 车间安装通风换气装置; 0.5. 2; 颗粒物; 集尘罩+脉冲布袋除尘器+不低于15米高的排气筒; 3. 3; 废水治理; 化粪池; 2. 4; 噪声治理; 设备减震、隔声、消声; 1. 5; 固废治理; 一般固废; 垃圾桶、收集桶; 0.5. 6; 危险废物; 危废库; 2. 7; 绿化; 厂区绿化种植; 1. 合计; 10.

- “三同时”落实情况 表3-3企业“三同时”执行情况一览表 时段; 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 环评批复要求; 实际落实情况. 运营期; 废气; 焊接; 非甲烷总烃; 车间安装通风换气装置; 严格落实废气治理措施，有效控制废气有组织、无组织排放量。本项目一律使用清洁能源。切割、铣孔、铣削等工序产生的粉尘，采用脉冲布袋除尘器收集处理后，由不低于15米高排气筒外排；高温熔融焊接、中空玻璃上胶和固化等工序产生的废气，项目单位须采取有效措施，加强车间通风，提高生产水平，减少废气的无组织排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值; 1.已严格落实废气治理措施，有效控制废气有组织、无组织排放量。 本项目一律使用清洁能源。切割、铣孔、铣削等工序产生的粉尘，采用集尘罩+脉冲布袋除尘器收集处理后，由不低于15米高排气筒外排。 2.中空玻璃生产工序外协。 3.高温熔融焊接等工序产生的废气，项目单位已采取有效措施，加强车间通风，提高生产水平，减少废气的无组织排放。 4.厂区废气内执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准。 5.有组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1排放限值；无组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3排放限值）. 机加工粉尘; 颗粒物; 集尘罩+脉冲布袋除尘器+不低于15米高的排气筒. 废水; 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、; 化粪池; 项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水外排。清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排。生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入市政污水管网。进入市污水处理厂进一步处理。污水排放执行《综合污水排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; - 中空玻璃清洗工序外协。 - 食堂停用，无废水产生。 - 生活污水经隔油池预处理后，排入市政污水管网。进入市污水处理厂进一步处理。污水排放执行《综合污水排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 噪声; 各类加工设备; 噪声; 隔振、减振、绿化; 合理布局厂房内部生产设备，选用低噪设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 本项目已合理布局厂房内部生产设备，并选用低噪设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生产区; 包装材料; 仓库暂存; 按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集。生活垃圾由环卫部门统一处理、金属废料、塑料废料、玻璃废料等一般工业固体废物外售综合利用，不能利用的妥善处理。; 已按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集。生活垃圾由环卫部门统一处理、包装材料、金属废料、塑料废料、玻璃废料等一般工业固体废物外售综合利用，不能利用的妥善处理。. 金属废料; 仓库暂存. 塑料废料; 仓库暂存. 玻璃废料; 仓库暂存. 生活垃圾、废抹布; 垃圾桶收集. 废胶管、废机油; 危废库暂存; 废胶管、废机油等危险废物须委托有资质的单位进行妥善处置，并严格按照国家有关规定执行转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物的厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止产生二次污染。; 废胶管、废机油已委托有资质单位妥善处置（详见附件9）. /; /; /; /; 按《报告表》要求，该项目须设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得规划建设居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑; 已按《报告表》要求，该项目设置50m卫生防护距离。.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论

一、结论 - 项目概况 - 巢湖市海风门窗有限公司位于巢湖市巢二路（亚父段）100号，公司前身为巢湖市海风铝塑门窗厂，创办于2005年，主要生产加工铝塑门窗业务，由于房地产市场迅猛发展，隔音铝塑门窗市场前景一直良好。因业务需要于2009年2月企业变更为巢湖市海风门窗有限公司。为了提高生产效率，提高产品质量，公司于2015年6月，投资3800万元对原有生产设备进行技术改造。 - 产业政策符合性 - 本项目为对原有生产线进行技术改造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，视为允许类，且项目已取得该项目已取得巢湖市经济和信息化委员会，巢经信【2014】109号备案文件的批准，因此，本项目符合国家相关产业政策。 - 规划符合性及选址合理性 - 公司前身为巢湖市海风铝塑门窗厂，创办于2005年，土地为工业用地（土地使用证编号为巢居国用2007第001481号）主要生产加工铝塑门窗业务，因业务需要于2009年2月企业变更为巢湖市海风门窗有限公司。项目位于巢湖市亚父街道旗鼓村，根据企业土地性质，符合巢湖市土地利用规划。 - 环境质量现状结论 - 本项目所在地大气中的 SO2、NO2、PM10监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)二级标准，项目所在地大气环境质量现状良好。地表水环境现状各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 - 环境影响分析以及污染防治对策 - 废气： - 生产废气 - 本项目生产废气主要有：各类型材（塑料、型钢、铝型材等）等机械加工时排放的机加工粉尘（G1）塑料型材焊接产生的焊接废气过程中产生的非甲烷总烃（中空玻璃生产工序外协，无废气产生，食堂停用【详见附件12、13】）。 - 本项目拟对产生粉尘部位使用集尘罩+脉冲布袋除尘器+不低于15米高的排气筒收集排放，对周围环境影响较小。 - 本项目塑料型材焊接属于高温熔融焊接，不使用焊材，有少量的有机废气挥发，通过车间通风系统后，对大气环境影响不大。 - 为减少项目非甲烷总烃对员工及周围环境空气的不利影响，建设单位应加强车间的通风换气设施建设，同时对员工采取防护措施，如戴口罩等。 - 由于本项目无组织废气产生量较小，因此，本习项目建成后无组织排放对周围的环境影响较小。 - 废水 - 本项目产生的废水主要为生活污水。 - 生活污水由化粪池处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水接管标准，经巢湖污水处理厂处理达标排放至裕溪河，对水环境影响较小。 - 噪声 - 项目建成后排放的厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；项目区附近沿路居民的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目环境噪声对周边环境影响较小。 - 固体废物 - 本项目固体废物主要为金属废料2.7t/a、废塑料3.0t/a、废机油0.065t/a、员工生活垃圾（废油抹布混入生活垃圾）4.515t/a，废胶管0.02t/a期中，金属废料、塑料废料、可资源回用；生活垃圾、废油抹布委托环卫部门清运；废胶管、废机油委托有相应资质的的单位处置（马鞍山澳新环保科技有限公司，详见附件9）。 - 风险防范 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对物质危险性的规定，本项目不存在重大危险源，本项目风险处于可接受水平。 - 综合结论 - 本项目符合国家及地方产业政策要求；选址巢湖市亚父街道旗鼓村，选址合理；经采取污染防治措施后，各污染物能够做到达标排放，不会改变当地环境质量现状。因此，从环境保护角度而言，该项目的建设可行。 - 上述评价结果是仅根据建设方提供的资料数据、规模、工艺、布局所作出的，如建设方扩大规模、变动工艺、改变布局，建设方必须按照建设项目环境管理程序要求，另行进行申报审批。 - 建议 - 认真落实各项治理措施，确保污染处理设施的正常稳定运行，污染物稳定达标排放；杜绝污染物非正常排放。 - 本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和安全、消防事故风险意识。 - 切实做好厂区绿化工程，加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。 - 做好安全消防工作，防止事故发生。 - 审批部门审批决定 - 关于《巢湖市海风门窗有限公司欧式隔音节能门窗技术改造项目环境影响报告表》的批复 --------环审字［2017]044号 - 巢湖市海风门窗有限公司： - 你公司报来的《巢湖市海风门窗有限公司欧式隔音节能门窗技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下： - 一、该项目位于巢湖市亚父街道旗鼓村，巢湖市海风门窗有限公司现有厂房内。项目区西南侧为巢湖市巢二路，东南侧为巢湖市东郊副食品厂，东北侧为淮南铁路，西北侧为巢湖市九州通用设备有限公司。总占地面积3586平方米，总投资3800万元，其中环保投资10万元。主要建设内容：对原有生产设备进行技术改造，扩建两条年产10万平方米欧式隔音节能门窗生产线，包括切割、清洗干燥、合片、灌装、上胶、固化、裁口、铣削、打孔、焊接、钻孔、组装等工序，配套建设供水、供电系统、办公楼、食堂、宿舍楼等公用及辅助设施。 - 该项目的建设符合国家产业政策，巢湖市经济和信息化委员会以巢经信［2014]109号文对该项目进行了备案，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放。根据《报告表》评价结论和意见，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、内容、地点、采用的生产工艺及环境保护对策措施进行项目建设。 - 二、项目在今后的运行管理中应重点做好以下工作：（一）项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水外排。清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排。生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入市污水处理厂进一步处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4中三级标准。（二）严格落实废气治理措施，有效控制废气有组织、无组织排放量。本项目一律使用清洁能源 。切割、铣孔、铣削等工序产生的粉尘，采用脉冲布袋除尘器收集处理后，由不低于15米高排气筒外排；高温熔融焊接、中空玻璃上胶和固化等工序产生的废气，项目单位须采取有效措施，加强车间通风，提高生产水平，减少废气的无组织排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 食堂油烟废气采取油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)中标准限值要求后方可排放。 - （三）合理布局厂房内部生产设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 - （四）按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集。生活垃圾由环卫部门统一处理。金属废料、塑料废料、玻璃废料等一般工业固体废物外售综合利用，不能利用的妥善处理。废胶管、废机油等危险废物须委托有资质的单位进行妥善处置，并严格按照国家有关规定执行转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物的厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止产生二次污染。 - （五）按《报告表》要求，该项目须设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得规划建设居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑。 - 三、项目的环保设施落实好后，你公司必须按照规定程序向我局申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。 - 四、请市环境监察大队负责该项目的日常环境监督管理工作。 - 2017年6月22日

表4-1环评批复与实际落实情况

| 阶段 项目 | 环境影响报告表提出的环境保护措施 | 审批文件中提出的环境保护措施 | 实际落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割、铣孔、铣削等工序产生的粉尘，采用集尘罩收集+脉冲布袋除尘器+不低于15米高排气筒收集处理。 | 严格落实废气治理措施，有效控制废气有组织、无组织排放量。本项目一律使用清洁能源 。切割、铣孔、铣削等工序产生的粉尘，采用脉冲布袋除尘器收集处理后，由不低于15米高排气筒外排；高温熔融焊接、中空玻璃上胶和固化等工序产生的废气，项目单位须采取有效措施，加强车间通风，提高生产水平，减少废气的无组织排放。 | 本项目切割、铣孔、铣削等工序产生的粉尘，采用集尘罩收集+脉冲布袋除尘器+不低于15米高排气筒排放。（中空玻璃生产工序外协，无生产废气产生；食堂停用，无废气产生） | - 厂区废气内执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准。 - 有组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1排放限值；无组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3排放限值）。 3.食堂不在使用。中空玻璃生产线外协【详见附件12、13】。 |
| 水环境 | 项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水外排。生活污水经化粪池预处理。 | 项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水外排。清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排。生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入市污水处理厂进一步处理。 | 项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水外排。中空玻璃清洗废水工序外协。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入市污水处理厂进一步处理。 | 1.污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4中三级标准。 2.食堂不在使用。中空玻璃生产线外协。 |
| 声环境 | 厂房采取隔声、减振等噪声污染防治措施 | - 合理布局厂房内部生产设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施。 | - 本项目合理布局厂房内部生产设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施。 | 确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 |

表五 验收检测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： - 检测分析全过程质量控制 - 为确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在监测中对监测全过程包括布点采样、实验室分析、数据处理等环节进行严格的质量控制。具体措施如下： - 即使了解工况，保证监测过程中负荷满足验收要求； - 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； - 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书； - 采样仪器要经过计量部门检测合格，并按照国家保护局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后要进行自校； - 监测数据严格实施三级审核制度，经过校对、校核。最后由技术负责人审定。 - 现场监测质量控制 - 废气监测分析质量保证及质量控制 - 监测期间，废气监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)要求进行全过程质量控制，保证监测结果准确可靠性，同步记录风速、风向、气温以及气压等气象参数。 - 噪声监测分析保证质量和质量控制 厂界噪声环境监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。监测时使用经计量部门鉴定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5db，若大于0.5db测试数据无效。 - 废水监测分析保证质量和质量控制 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。 - 4.检测分析方法、仪器及检出限 表5-1检测分析方法、仪器及检出限一览表 - 类别; - 检验项目名称; - 检验依据; - 使用仪器名称; - 仪器型号; - 仪器编号; - 检出限. - 有组织; - 颗粒物; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; - 万分之一天平 - /十万分之一天平; - JJ224BF - /ES-1205A; - AHSDP-YQ-14 - /AHSDP-YQ-15; - 0.001mg/m3；0mg/m3；20mg/m3. - 无组织; - 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（更新后标准要求：厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准；无组织颗粒物厂界《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放要求）; - 气相色谱仪; - GC4000A; - AHSDP-YQ-02; - 0.07mg/m3. - 噪声; - 厂界; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; - 多功能声级计; - AWA5688; - AHSDP-YQ-23; - -. - 废水; - COD; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 标准COD消解器; HCA-101; AHSDP-YQ-16; - 4mg/L. - BOD5; 微生物膜法BOD快速测定仪; B-1; AHSDP-YQ-10; - —. - SS; 紫外分光光度计; uv-1800; AHSDP-YQ-08; - 4mg/L. - NH3-N; 红外分光测油仪; OIL460; AHSDP-YQ-09; - 0.025mg/L.

表六 验收监测内容

验收监测内容： 本项目验收监测内容详见下表： 表6-1 验收监测方案 监测类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测周期; 执行标准. 有组织; 排气筒进出口（机加工粉尘）; 颗粒物; 一天3次; 2天; 环评标准：满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中15米二级标准要求 更新标准后：有组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1排放限值；无组织颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3排放限值）. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 一天3次; 2天; 更新标准后：厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准。. 厂界; 更新标准后：厂界满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准。. 厂界噪声; 厂界东、西、南、北侧各设1个监测点，旗鼓村东侧住户和旗鼓村西侧住户; 噪声; 昼间1次; 2天; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区排放控制标准. 废水; 厂区总排 口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 一天4次; 2天; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 本项目监测点位图如下：

表七 验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 当生产负荷达到设计的75%以上时，方可进入现场进行监测，以保证监测数据的有效性。本项目塑钢门窗、铝合金门窗生产核定生产工况，验收监测期间的生产负荷见下表： 表7-1 验收监测期间项目生产负荷统计表 监测时间; 产品名称; 设计销售量; 验收监测期间设计销售量; 实际工况; 工况要求; 是否符合要求. 2021.09.27; 塑钢门窗; 40000m2/a （133.3m2/d）; 118m2/d; 89%; ≥75%; 符合. 2021.09.28; 113m2/d; 85%; ≥75%; 符合. 2021.09.27; 铝合金门窗; 60000m2/a （200m2/d）; 176m2/d; 88%; ≥75%; 符合. 2021.09.28; 180m2/d; 90%; ≥75%; 符合. 由上表得知，验收监测期间实际生产工况均能达到设计的75%以上，符合工况要求。 2、验收监测结果： - 无组织废气监测结果 表7-2无组织废气监测结果统计表 检测点位; 检测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）. 监测时间：2021年9月27日. 厂区内; 2.13. 1.91. 2.05. 监测时间：2021年9月28日. 厂区内; 2.23. 2.14. 2.20. - 表7-3 无组织废气监测结果 检测点位; 检测项目. 监测时间：2021年9月27日; 监测时间：2021年9月28日. 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 上风向参照点; 0.195; 1.05; 0.210; 1.06. 0.204; 1.11; 0.205; 1.02. 0.197; 1.07; 0.207; 1.14. 下风向监控点1#; 0.225; 1.25; 0.225; 1.35. 0.234; 1.24; 0.234; 1.28. 0.241; 1.16; 0.241; 1.22. 下风向监控点2#; 0.229; 1.17; 0.256; 1.44. 0.264; 1.28; 0.261; 1.32. 0.258; 1.11; 0.267; 1.25. 下风向监控点3#; 0.266; 1.31; 0.258; 1.24. 0.247; 1.26; 0.271; 1.33. 0.270; 1.17; 0.262; 1.44. 表7-4 有组织废气监测结果统计表 监测点位; 机加工粉尘排气筒进口; 机加工粉尘排气筒出口. 监测时间：2021年9月27日. 排气筒高度（m）; 15; 15. 截面积（m2）; 0.0707; 0.0707. 标干流量(m3/h）; 2216; 2345; 2275; 2608; 2714; 2698. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 67.5; 66.8; 68.1; 11.2; 12.3; 11.5. 排放浓度（mg/m3）; —; —; —; 11.2; 12.3; 11.5. 排放速率（kg/h）; 0.150; 0.157; 0.155; 0.029; 0.033; 0.031. 表7-5有组织废气监测结果统计表 监测点位; 机加工粉尘排气筒进口; 机加工粉尘排气筒出口. 监测时间：2021年9月28日. 排气筒高度（m）; 15; 15. 截面积（m2）; 0.0707; 0.0707. 标干流量(m3/h）; 2211; 2305; 2247; 2727; 2786; 2706. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 66.3; 68.1; 66.1; 12.8; 11.6; 11.1. 排放浓度（mg/m3）; —; —; —; 12.8; 11.6; 11.1. 排放速率（kg/h）; 0.147; 0.157; 0.149; 0.035; 0.032; 0.030. 根据表7-2、7-3、7-4、7-5监测结果，验收监测期间厂界排放的颗粒物满足厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；厂界满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准。 表7-6噪声监测结果统计表 监测日期; 监测点位; 噪声监测结果; 噪声监测结果. 昼间Leq; 昼间Leq. 2021.09.27; N1厂界东侧; 56; 47. N2厂界南侧; 57; 48. N3厂界西侧; 56; 47. N4厂界北侧; 55; 45. 旗鼓村东侧住户N5; 54; 45. 旗鼓村西侧住户N6; 55; 46. 2021.09.28; N1厂界东侧; 55; 46. N2厂界南侧; 57; 47. N3厂界西侧; 56; 46. N4厂界北侧; 56; 45. 旗鼓村东侧住户N5; 54; 45. 旗鼓村西侧住户N6; 55; 44. 根据上表噪声监测结果，验收厂界东、南、西、北侧噪声监测点昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准。 表7-6生活污水监测结果统计表 监测点位; 厂区总排口. 监测日期：2021年9月27日; 监测日期：2021年9月28日. 分析项目; 化学需氧量（mg/L）; 143; 137; 141; 135; 144; 143; 147; 145. 五日生化需氧量（mg/L）; 61; 58; 64; 63; 60; 62; 61; 61. 悬浮物（mg/L）; 102; 110; 108; 109; 111; 105; 112; 109. 氨氮（mg/L）; 13.5; 14.1; 14.4; 13.9; 14.5; 14.6; 13.9; 14.3.

表八 验收监测结论

- 验收监测结论 - 验收期间生产工况 本次验收监测期间巢湖市海风门窗有限公司以塑钢门窗、铝合金门窗生产核定生产工况，塑钢门窗88%；铝合金门窗89%。项目生产设施和环保设施均正常运行，符合验收监测工况的要求。 - 废气检测结论 - 本项目废气共一套处理设施，机加工工序产生的颗粒物经集尘罩收集+布袋除尘器+15米高的排气筒排放；焊接工序产生的非甲烷总烃属于无组织排放。 - 废水监测结论 - 本项目排水实行雨污分流制，雨水经项目区内明暗排水管网进入城市雨水管网；生活污水由化粪池处理后排入城市污水管网，经巢湖污水处理厂处理后达标排放至裕溪河。 - 噪声监测结论 - 验收监测期间，厂界东、南、西、北侧4个监测点位昼间的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准限值，达标排放。 - 5.固废调查结论 - ①生活垃圾：生活垃圾、废油抹布委托环卫部门清运； - ②一般固废：金属废料、塑料废料、玻璃废料资源综合利用；包装材料交由供应商回收利用，不外排。 - ③危险废物：废机油委托相应危废有资质的单位处置（马鞍山澳新环保科技有限公司，详见附件9）。 - 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）。 6.环境管理检查 - ①检查环境保护审批手续及环境保护管理档案资料是否齐全 - 经现场调查，项目在建设过程中已落实环境影响报告表及批复文件的要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用， 本项目环保审查、审批手续齐全。项目环境保护管理档案资料设专人管理，大难资料齐全。 - ②检查环保组织机构及规章管理制度是否健全 - 公司设有专门负责管理安全环保工作人员，根据管理需要，制定了《环境保护管理制度》，对环保组织机构及职责、环保技术监督、环境监测、固体废物管理等方面进行了详细的规定。 - 7.验收结论 - 根据验收检测结果，结合现场勘察情况，本次验收的工程环保设施基本按照环评文件及批复要求进行建设，环保保护审查、审批手续完善，验收监测期间有组织废气、无组织废气排放浓度、噪声排放均能满相关标准要求，生活垃圾、危险废物均能得到妥善处置，项目从环保角度能够满足国家建设项目环境保护竣工验收要求。 - 二、建议 - 1.项目建成投产后应加强车间现场管理，对产生的固废及时收集暂存，严禁在车间乱堆乱放；危险废物存储于危废库定期委托有资质的单位处置（马鞍山澳新环保科技有限公司，详见附件9）。 - 2.加强职工教育，提供职工环保急救安全意识；制定严格的操作流程及管理制度，工作人员应培训上岗 ，杜绝污染事故产生。 - 3.加强设备保养和定期维护，并做好记录等工作。 - 4.做好安全消防等工作，防止事故发生。

表九 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 欧式隔音节能门窗技术改造项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 巢经信[2014]109号 | 建设地点 |  | 安徽省巢湖市亚父街道旗鼓村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 金属门窗制造业C3412 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □ 改扩建 ☑技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 117°91ʹ344"；31°59ʹ350" |  |
|  | 设计生产能力 |  | 塑钢门窗40000m2/a；铝合金门窗60000m2/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 塑钢门窗40000m2/a；铝合金门窗60000m2/a | 环评单位 |  | 安徽同济环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 合肥市巢湖市生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 环审字「2017」044号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2015年09月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年01月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020.03.18 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 913401816849501537001W |  |  |
|  | 验收单位 |  | 巢湖市海风门窗有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽尚德谱检测技术有限责任公司 | 验收监测时工况 |  | 达产75%以上 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3800 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 0.62 |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 3800 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 0.62 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） | 3.5 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  | 1 | 其他（万元） | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 巢湖市海风门窗有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 913401816849501537 | 验收时间 |  | 2021.10.24 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0.072 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 0 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.004 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0 |
|  |  | 石油类 |  | 0.004 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0.15 |  | 0.57 | 0.513 |  | 0.057 |  |  | 0.057 |  |  |  | -0.093 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 |  | 0.0003475 | 0.0003475 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 与本项目有关的其他污染物 生活垃圾、含油抹布 |  | 0 |  | 0.00000005 | 0.00000005 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 与本项目有关的其他污染物 非甲烷总烃 |  | 0.0319 |  | 0.023 | 0 |  | 0.0023 |  |  | 0.0342 |  |  |  | +0.0023 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克。