《巢湖市海风门窗有限公司 ● 监测方案》

项目名称：欧式隔音节能门窗技术改造项目

建设单位：巢湖市海风门窗有限公司

地理位置：安徽省巢湖市亚父街道旗鼓村

项目验收监测方案

| 监测类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测周期 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 排气筒进出口（机加工粉尘） | 颗粒物 | 一天3次 | 2天 | 满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中15米二级标准要求 |  |
| 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 一天3次 | 2天 | 厂界浓度《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中监测浓度限值标准要求。 | 原环评文件标准要求 |
|  | 厂区内 |  |  |  | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准。 | 更新后标准要求 |
|  | 厂界 |  |  |  | 厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准。 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 一天3次 | 2天 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放要求 |  |
| 厂界噪声 | 厂界东、西、南、北侧各设1个监测点，旗鼓村东侧住户和旗鼓村西侧住户 | 噪声 | 昼间1次 | 2天 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区排放控制标准 |  |
| 废水 | 厂区总排 口 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 一天4次 | 2天 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  |
| 注：无组织监测按照原环评标准要求和更新后标准要求监测，即两个标准都要对标。 |  |  |  |  |  |  |