| 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG21110508 |  |  |  |  |  |
| 委托单位： | 巢湖市祥龙再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |
| 项目名称： | 年产5000吨尼龙再生颗粒项目 |  |  |  |  |
| 样品类别： | 废气、废水、噪声 |  |  |  |  |

安徽品格检测技术有限公司

2021 年 11 月 19 日

声      明

一、报告必须加盖检验检测专用章和骑缝检验专用章，CMA专用章，否则无效；

二、对本报告有异议者，应在收到报告十五日内书面向我司提出，逾期不予受理；

三、本“报告”不得自行涂改、增删，否则一律无效；

四、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对送检样品负责；

五、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字无效；

六、未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告，经同意复制的报告，需加盖我公司检验检测专用章或公章确认。

单位名称：安徽品格检测技术有限公司

电话：0551-62240082

传真：0551-62240082

邮编：230000

地址：安徽省合肥市高新区玉兰大道767号产业研发中心二期网风网络公司大楼三层

检 测 报 告

| 受检单位 | 巢湖市祥龙再生资源回收 有限公司 | 联系人 | 周总 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 安徽省合肥市巢湖市 坝镇宝胜路1号 | 电话 | 18110958591 |
| 采样日期 | 2021.11.8~2021.11.9 | 测试日期 | 2021.11.8~2021.11.18 |
| 采样计划和 程序说明 | 按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）及相关作业指导书进行。 |  |  |
| 解释与 说明 | / |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 编制 审核 检验检测专用章 批准 日期： 年 月 日 |  |  |  |

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 厂区总排口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2021.11.8 |  |  |  | 2021.11.9 |  |  |  |
| 采样频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 样品编号 | FS-1-1-1 | FS-1-1-2 | FS-1-1-3 | FS-1-1-4 | FS-2-1-1 | FS-2-1-2 | FS-2-1-3 | FS-2-1-4 |
| 样品性状 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 | 微黄 微浑 |
| pH值 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 化学需氧量 （mg/L） | 32 | 39 | 44 | 28 | 25 | 37 | 45 | 30 |
| 五日生化 需氧量（mg/L） | 5.6 | 7.3 | 7.6 | 4.2 | 3.7 | 5.7 | 8.3 | 4.7 |
| 氨氮 （mg/L） | 3.15 | 2.72 | 4.14 | 2.39 | 3.56 | 2.94 | 3.85 | 4.50 |
| 悬浮物 （mg/L） | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 17 | 12 | 15 |

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 排气筒 高度 （m） | 采样 日期 | 检测 项目 | 检测 频次 | 样品 编号 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 1#排气筒 进口 | / | 2021.11.8 | 非甲烷总烃 | 第一次 | FQ-1-1-1 | 5.88 | 0.040 |
|  |  |  |  | 第二次 | FQ-1-1-2 | 9.14 | 0.067 |
|  |  |  |  | 第三次 | FQ-1-1-3 | 8.25 | 0.058 |
|  |  | 2021.11.9 | 非甲烷总烃 | 第一次 | FQ-2-1-1 | 6.16 | 0.045 |
|  |  |  |  | 第二次 | FQ-2-1-2 | 6.47 | 0.049 |
|  |  |  |  | 第三次 | FQ-2-1-3 | 5.88 | 0.046 |

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 排气筒 高度 （m） | 采样 日期 | 检测 项目 | 检测 频次 | 样品 编号 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 1#排气筒 出口 | 15 | 2021.11.8 | 非甲烷总烃 | 第一次 | FQ-1-2-1 | 2.80 | 0.022 |
|  |  |  |  | 第二次 | FQ-1-2-2 | 2.70 | 0.023 |
|  |  |  |  | 第三次 | FQ-1-2-3 | 1.94 | 0.016 |
|  |  | 2021.11.9 | 非甲烷总烃 | 第一次 | FQ-2-2-1 | 2.39 | 0.020 |
|  |  |  |  | 第二次 | FQ-2-2-2 | 2.09 | 0.017 |
|  |  |  |  | 第三次 | FQ-2-2-3 | 2.79 | 0.024 |

有组织废气参数表

| 检测点位 | 1#排气筒进口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面积（m2） | 0.1256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2021.11.8 |  |  |  |  | 2021.11.9 |  |  |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压（kPa） | 101.7 | 101.6 |  | 101.6 |  | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| 烟温（℃） | 18 | 19 |  | 18 |  | 19 | 18 | 19 |
| 含湿量（%） | 2.4 | 2.3 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| 流速（m/s） | 16.5 | 17.9 |  | 16.9 |  | 17.9 | 18.3 | 19.0 |
| 标干流量（Nm3/h） | 6809 | 7371 |  | 6986 |  | 7353 | 7566 | 7797 |
| 检测点位 | 1#排气筒出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面积（m2） | 0.1256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2021.11.8 |  |  |  |  | 2021.11.9 |  |  |
| 检测频次 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压（kPa） | 101.6 |  | 101.6 |  | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| 烟温（℃） | 18 |  | 18 |  | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 含湿量（%） | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
| 流速（m/s） | 19.4 |  | 21.0 |  | 20.2 | 20.7 | 19.9 | 21.1 |
| 标干流量（Nm3/h） | 8035 |  | 8684 |  | 8353 | 8546 | 8211 | 8732 |

| 样品类别 | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 检测点位 | 采样频次 | 样品编号 | 颗粒物（mg/m3） |
| 2021.11.8 | 上风向G1 | 第一次 | KQ-1-1-1 | 0.167 |
|  |  | 第二次 | KQ-1-1-2 | 0.165 |
|  |  | 第三次 | KQ-1-1-3 | 0.157 |
|  | 下风向G2 | 第一次 | KQ-1-2-1 | 0.208 |
|  |  | 第二次 | KQ-1-2-2 | 0.215 |
|  |  | 第三次 | KQ-1-2-3 | 0.203 |
|  | 下风向G3 | 第一次 | KQ-1-3-1 | 0.200 |
|  |  | 第二次 | KQ-1-3-2 | 0.213 |
|  |  | 第三次 | KQ-1-3-3 | 0.212 |
|  | 下风向G4 | 第一次 | KQ-1-4-1 | 0.202 |
|  |  | 第二次 | KQ-1-4-2 | 0.217 |
|  |  | 第三次 | KQ-1-4-3 | 0.207 |
| 2021.11.9 | 上风向G1 | 第一次 | KQ-2-1-1 | 0.170 |
|  |  | 第二次 | KQ-2-1-2 | 0.160 |
|  |  | 第三次 | KQ-2-1-3 | 0.162 |
|  | 下风向G2 | 第一次 | KQ-2-2-1 | 0.218 |
|  |  | 第二次 | KQ-2-2-2 | 0.210 |
|  |  | 第三次 | KQ-2-2-3 | 0.213 |
|  | 下风向G3 | 第一次 | KQ-2-3-1 | 0.225 |
|  |  | 第二次 | KQ-2-3-2 | 0.217 |
|  |  | 第三次 | KQ-2-3-3 | 0.213 |
|  | 下风向G4 | 第一次 | KQ-2-4-1 | 0.215 |
|  |  | 第二次 | KQ-2-4-2 | 0.205 |
|  |  | 第三次 | KQ-2-4-3 | 0.210 |

| 样品类别 | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 检测点位 | 采样频次 | 样品编号 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 2021.11.8 | 厂房外门口 G5 | 第一次 | KQ-1-5-1 | 1.47 |
|  |  | 第二次 | KQ-1-5-2 | 1.58 |
|  |  | 第三次 | KQ-1-5-3 | 1.56 |
|  | 厂房外窗口 G6 | 第一次 | KQ-1-6-1 | 1.47 |
|  |  | 第二次 | KQ-1-6-2 | 1.47 |
|  |  | 第三次 | KQ-1-6-3 | 1.39 |
| 2021.11.9 | 厂房外门口 G5 | 第一次 | KQ-2-5-1 | 1.47 |
|  |  | 第二次 | KQ-2-5-2 | 1.52 |
|  |  | 第三次 | KQ-2-5-3 | 1.41 |
|  | 厂房外窗口 G6 | 第一次 | KQ-2-6-1 | 1.24 |
|  |  | 第二次 | KQ-2-6-2 | 1.39 |
|  |  | 第三次 | KQ-2-6-3 | 1.32 |

无组织废气气象参数表

| 日期 | 时间 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.8 | 08:36-09:36 | 3.8 | 102.3 | 2.2 | 西风 | 多云 |
|  | 09:53-10:53 | 4.6 | 102.2 | 2.2 | 西风 | 多云 |
|  | 11:12-12:12 | 5.9 | 102.1 | 2.1 | 西风 | 多云 |
| 2021.11.9 | 08:13-09:13 | 7.2 | 102.1 | 2.2 | 西风 | 多云 |
|  | 09:27-10:27 | 9.1 | 102.0 | 2.2 | 西风 | 多云 |
|  | 10:42-11:42 | 10.8 | 101.9 | 2.1 | 西风 | 多云 |

| 样品类别 | 噪声 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果 dB（A） |
|  |  | 昼间Leq |
| 2021.11.8 | N1东厂界 | 55 |
|  | N2南厂界 | 56 |
|  | N3西厂界 | 54 |
|  | N4北厂界 | 54 |
| 2021.11.9 | N1东厂界 | 55 |
|  | N2南厂界 | 56 |
|  | N3西厂界 | 53 |
|  | N4北厂界 | 54 |

检测分析方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ1147-2020 | — |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 3mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | — |

****报告结束****

N

附件1：检测点位示意图

G2○

▲N4

G1○

○G3

▲N3

▲N1

厂房

G5○

G6○

G4○

▲N2

备注：▲为厂界噪声检测点位；○为无组织检测点位。

附件2：质控信息

本次验收项目使用实验室分析及现场监测仪器见下表：

表1  分析及监测仪器

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 检定/校准日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能声级计 | AWA5688 | PGJC-IE-150 | 2021.3.3 | 2022.3.2 |
| 2 | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ 3000-D型 | PGJC-IE-152 | 2021.4.1 | 2022.3.31 |
| 3 | 全自动大气颗粒物采样器 | MH1200-16 | PGJC-IE-046、047、048、049 | 2021.7.24 | 2022.7.23 |
| 4 | 便携式pH计 | CT-6025 | PGJC-IE-131 | 2021.5.18 | 2022.5.17 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | PGJC-IE-015 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |
| 6 | 紫外分光光度计 | T6新世纪 | PGJC-IE-004 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |
| 7 | 恒温恒湿称量箱 | NVN-800s | PGJC-IE-014 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |
| 8 | 生化培养箱 | SHP-100 | PGJC-IE-013 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |
| 9 | 十万分之一天平 | AP225WD | PGJC-IE-026 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |
| 10 | 万分之一天平 | FA2004 | PGJC-IE-027 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |
| 11 | 气相色谱仪（非甲烷总烃专用） | GC-9790II | PGJC-IE-007 | 2021.7.23 | 2022.7.22 |

表2  现场监测质控结果报告表

| 项目 | 监测时间 | 仪器 | 测量前校准值（dB） | 测量后校准值（dB） | 示值偏差（dB） | 标准值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 2021.11.8 | 多功能 声级计 | 93.7 | 93.8 | 0.1 | ±0.5 | 是 |
|  | 2021.11.9 |  | 93.7 | 93.8 | 0.1 | ±0.5 | 是 |

表3  废水监测质控结果报告表

| 污染物 | 样品数 | 平行样 |  | 加标样 |  | 标样 |  |  | 密码样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样（个） | 合格率（%） | 加标样（个） | 合格率（%） | 标样 （个） | 合格率（%） |  | 密码样（个） | 合格率（%） |  |
| 氨氮 | 8 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | 2 |  | 100 |
| 化学需氧量 | 8 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 2 |  | 100 |