巢湖市共鑫渔具有限公司

渔网、综丝生产项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：   巢湖市共鑫渔具有限公司

编制单位：巢湖市亚庆环保科技有限责任公司

编制日期：       2021年12月

建设单位:巢湖市共鑫渔具有限公司

法人代表：高文才

编制单位:巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司

法人代表: 游晓艳

建设单位 （盖章）                     编制单位 （盖章）

电话: 15956059988                     电话: 0551-82601198

传真:                                 传真: 0551-82601198

邮编:  238000                         邮编: 238000

地址: 安徽省巢湖市坝镇槐坝路2号      地址: 巢湖市东塘路

汇豪大厦

目录

第一部分 验收监测报告表	1

表一 建设项目基本情况表	1

表二 工程概况	5

表三 环境保护设施	13

表四 建设项目环境影响报告表主要结论	20

表五 验收检测质量保证及质量控制	26

表六 验收监测内容	30

表七 验收监测结果	32

表八 验收监测结论	35

表九 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	38

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目周边环境图

附图三：项目平面布置图

附图四：项目污水管网图

附图五：项目现场监测图

附件：

附件1：承诺函

附件2：环审字[2017]044号环评报告表的批复

附件3：工况说明

附件4：营业执照

附件5：土地证

附件6：监测方案

附件7：监测现场照片

附件8：监测合同

附件9：网页公示

附件10：验收专家组意见

附件:11：验收专家组名单

附件12：验收监测报告评审签到

第一部分 验收监测报告表

表一 建设项目基本情况表

| 建设项目名称 | 渔网、综丝生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 巢湖市共鑫渔具有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥市巢湖市槐坝路2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 综丝、渔网 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产综丝400t/a；渔网600t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产综丝400t/a；渔网600t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年09月 | 开工建设时间 | 2021年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月 | 验收现场监测时间 | 2021年11月26日-2021年11月27日 |  |  |
| 环评报告审批部门 | 巢湖市环境保护局 | 环评报告编制单位 | 安徽绿环环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 安徽境水环境科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 安徽境水环境科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300 | 环保投资总概算 | 10 | 比例 | 3.3% |
| 实际总概算 | 300 | 环保投资 | 10 | 比例 | 3.3% |
| 验收监测依据 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修订）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； 5.《中华人民共和国环境噪声防治法》（2018年12月29日修订）； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日修订）； 7.《建设项目环境保护管理条例》【国务院（2017）682号】； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》【国环规环评（2017）4号】； 9.《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 10.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅函，公告2018年第9号）； 11.安徽绿环环保有限责任公司《巢湖市共鑫渔具有限公司渔网、综丝生产项目环境影响报告表》（2017.6）； 12.合肥市生态环境局“关于巢湖市共鑫渔具有限公司渔网、综丝生产项目环境影响报告表的批复”（环审字【2021】5060）（2021.10.19）； 13.巢湖市共鑫渔具有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 验收监测评价标准、级别、限值 验收监测评价标准、级别、限值 | 污染物排放标准 - 废气 本项目运行过程中产生的废气来自于熔融制丝、烘箱运行过程产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）以及食堂的油烟（食堂停用）。 项目熔融制丝工序采用集气罩收集+二级活性炭吸附，由不低于15米高的排气筒（DA001）排放（内径0.3m），未收集部分无组织排放，项目废气有组织排放可达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）中的表1排放限值，无组织排放厂区执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)的标准值。无组织厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）中的表3标准限值。 烘干工序产生的废气，根据企业提供的资料，主要是水浴过后进行2节烘箱（电）160℃密封烘干，烘干过程中综丝带出少量的有机废气。该工序产生的废气为无组织排放。无组织排放厂区执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)的标准值。无组织厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）中表3排放限值。 表1-1大气污染物排放浓度执行标准限值 序号; 污染物名称; 标准限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 70. 2; 非甲烷总烃; 厂房外; 6. 3; 厂界; 4.0. - 废水 项目生产拉丝水浴用水为循环使用，无生产废水产生。穿边工序电蒸汽炉用水，无生产废水产生，定期补充新鲜自来水。项目区产生的废水主要是食堂废水和生活废水。生活废水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过镇污水管网输送至坝镇污水处理厂，进一步处理达《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中的城镇污水处理厂标准（其中未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）。 表1-2水污染排放浓度执行标准限值 污染物 名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; DB34/2710-2016; GB18918-2002中一级 A 标准. pH; 6～9; /; 6～9. COD; 500; 40; 50. BOD5; 300; /; 10. NH3-N; --; 2（3）; 5（8）. SS; 400; /; 10. 3、噪声 项目营运期厂界噪声主要是生产设备挤出机、牵引机、废丝收卷机、锭收卷机、穿边机、配对机等设备运行时产生的噪声，排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，具体标准详见下表： 表1-3工业企业厂界环境噪声排放标准 污染物名称; 标准类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 噪声; 2类; 60; 50. - 固体废物 一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改版)。 |

表二 工程概况

- 工程建设内容 1.项目概况 巢湖市共鑫渔具有限公司创办于2020年，项目位于安徽省合肥市巢湖市坝镇槐坝路2号，项目东侧为池塘，西侧为槐坝路，南侧为菲力克斯全屋制定有限公司，北侧为魏家食府农庄。项目主要生产渔网、综丝等产品，项目主要建设内容：厂房、车间、办公楼、食堂等改造，购置拉丝机、定型机等设备，项目建成后形成年产600吨渔网、400吨综丝的生产规模。项目总建筑面积1600平方米，总投资300万元，其中环保投资10万元。 项目采用雨污分流制，屋面及地面雨水汇集后排入周围的雨水管道，（食堂停用）项目员工生活污水经化粪池预处理后，统一经厂区污水总排口接入市政污水管网，排入坝镇污水处理厂达标后排入老湖河。达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关建设项目环境管理规定，巢湖市共鑫渔具有限公司委托巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司进行该项目的竣工环境保护验收工作。本项目为整体验收，具体包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

- 项目建设内容 项目环评建设内容及实际建设内容详见下表： 表2-1项目主要环评内容及实际建设一览表 序号; 类别; 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 单丝生产车间：成立2条拉丝生产线，本项目生产车间设备配置了挤出机2台，冷水箱2台，牵引机6台，烘箱2台（4节），废丝收卷机2台，锭收卷机2台，柔软剂配对机1台，单层建筑面积900m2; 单丝生产车间：成立2条拉丝生产线，本项目生产车间设备配置了挤出机2台，冷水箱2台，牵引机6台，烘箱2台（4节），废丝收卷机2台，锭收卷机2台，柔软剂配对机1台，单层建筑面积900m2; 与环评一致. 穿边车间：穿边机1台，建筑面积200m2; 穿边车间：穿边机1台，建筑面积200m2; 与环评一致. 分拣包装车间：建筑面积20m2; 分拣包装车间：建筑面积20m2; 与环评一致. 2; 储运工程; 仓库; 原料存放区建筑面积20m2、成品存放区建筑面积300m2; 原料存放区建筑面积20m2、成品存放区建筑面积300m2; 与环评一致. 危险废物临时贮存场所5m2; 危险废物临时贮存场所5m2; 与环评一致. 3; 辅助工程; 办公室; 1栋2层砖混结构，建筑面积100m2; 1栋2层砖混结构，建筑面积100m2; 与环评一致. 食堂; 一层建筑面积50m2; 一层建筑面积50m2; 停用. 卫生间; 1间，建筑面积5m2; 1间，建筑面积5m2; 与环评一致. 员工宿舍; 员工宿舍为租赁面积约600m2（租赁协议详见附件8）; 员工宿舍为租赁面积约600m2（租赁协议详见附件8）; 与环评一致. 4; 公用工程; 供水; 来源于坝镇工业园区供水; 来源于坝镇工业园区供水; 与环评一致. 供电; 来源于坝镇工业园区供电所; 来源于坝镇工业园区供电所; 与环评一致. 5; 环保工程; 废气; 熔融制丝工序产生的废气通过集气罩收集+二级活性炭吸附由一根不低于15米高的排气筒（DA001）排放；烘干工序运行过程中产生的废气量较少属于无组织排放；食堂油烟采用油烟净化器处理; 熔融制丝工序产生的废气通过集气罩收集+二级活性炭吸附由一根不低于15米高的排气筒（DA001）排放（附件15）；烘干工序运行过程中产生的废气量较少属于无组织排放; 食堂停用无油烟产生. 废水; 实行雨污分流，雨水排入雨水管网；本项目用水为水浴用水和柔软剂配比用水，项目用水循环使用，不外排；穿边工序电蒸汽炉用水，无生产废水产生，定期补充新鲜自来水。食堂废水经隔油池预处理与生活污水一起经化粪池处理后，接管坝镇污水处理厂，处理达标后排放至老湖河; 实行雨污分流，雨水排入雨水管网；本项目用水为水浴用水和柔软剂配比用水，项目用水循环使用，不外排；穿边工序电蒸汽炉用水，无生产废水产生，定期补充新鲜自来水。生活污水经化粪池处理后，接管坝镇污水处理厂，处理达标后排放至老湖河; 食堂停用无废水产生. 噪声; 基准减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施; 基准减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施; 与环评一致. 固 体废 物; 一般废物; 原料废包装物（尼龙6切片、流动改性剂、柔软剂）的废包装物集中收集后综合利用，生产过程中产生的不合格残次品集中收集后外售; 原料废包装物（尼龙6切片、流动改性剂、柔软剂）的废包装物集中收集后综合利用（本公司用于装置成品外售），生产过程中产生的不合格残次品集中收集后外售; 与环评一致. 危险废物; 废活性炭集中收集后交由有资质单位处置; 废活性炭集中收集后交由有资质单位处置; 与环评一致. 生活垃圾; 保养设备用的废弃的含油抹布、劳保用品与员工生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置; 保养设备用的废弃的含油抹布（含油抹布为危废，应作为危废处置，只有在满足豁免条件，未分类收集时才可以豁免不按危废处理，不能人为地混入生活垃圾进行处理）、劳保用品与员工生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置; 与环评一致. 3、产品方案 项目产品方案详见下表： 表2-3产品方案一览表 产品名称; 环评生产能力; 实际生产能力. 渔网; 400吨（综丝直接外售）; 400t/a（综丝直接外售）. 综丝; 600（综丝外加工成渔网后，再返回厂进行渔网穿线）; 600t/a（综丝外加工成渔网后，再返回厂进行渔网穿线）. 4、主要工艺设备情况 本项目主要生产设备详见下表： 表2-4主要设备一览表 序号; 主要设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 拉丝生产线设备; 挤出机; /; 2; 台; 与环评一致. 2; 冷水箱; /; 2; 台; 与环评一致. 3; 牵引机; /; 6; 台; 与环评一致. 4; 烘箱（密闭）; /; 2（4节）; 台; 与环评一致. 5; 废丝收卷机; /; 2; 台; 与环评一致. 6; 锭收卷机; /; 2; 台; 与环评一致. 7; 配对机（柔软剂与水）; /; 1; 台; 与环评一致. 8; 渔网穿边设备; 穿边机; /; 1; 台; 与环评一致. 本项目环保设施：集气罩1台、二级活性炭吸附装置1台、不低于15米高排气筒（DA001）、垃圾桶等设备。. - 主要原辅料 本项目原辅材料、能源消耗，项目主要原辅材料、能源消耗见下表： 表2-5项目主要原料一览表 序号; 材料名称; 单位; 环评年用量; 实际生产年用量; 储存方式. 1; 尼龙-6切片1000kg/袋，颗粒; t; 500; 875; 袋装. 2; 棉纶-6切片800kg/袋，颗粒; 500; 袋装. 3; 柔软剂; t; 1.3; 1.2; 袋装. 4; 流动改性剂; t; 1.3; 1.2; 袋装. 表2-6项目理化性质一览表 序号; 名称; 特性内容. 1; 尼龙-6切片; 锦纶-6，即尼龙6，又叫PA6，聚酰胺6。环物理特性：聚酰胺6切片，俗称锦纶6切片、尼龙6切片。因大分子中含有酰胺键(一CO—NH一)，故称为聚酰胺。锦纶6切片通常呈白色柱形颗粒状，熔点为210－220℃，分解温度为300 ℃ 左右。可溶于苯酚和热的浓硫酸中，电绝缘性能优越，耐碱、耐腐蚀性好。抗拉强度和耐磨性优异，有弹性，主要用于制造合成纤维己内酰胺，也可用于工程塑料。. 2; 棉纶-6切片. 3; 柔软剂; 一种纺织助剂，锦纶渔网丝柔软剂是锦纶渔网丝（单丝、长丝）生产的专用抗静电柔软剂，经整理后能提高锦纶单丝的柔软性能以及表面光泽度，使手感柔软滑爽，并有较好的抗静电性能；可以使编织的渔网牢固不易松脱。（详见附件9）. 4; 流动改性剂; 流动改性剂是用于聚酰胺的新型流动改性剂。它具有提高熔融指数、提高断裂伸长率、改善分散性、改善相容性、增加负载量等作用。（详见附件3）. - 项目用水 本项目用水主要为生活用水。劳动定员为20人，年运行300天，生活用水根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），每人50L/d计，则生活用水量为1m3/d，300m3/a。排污系数按0.85计，则生活用水产生量为为0.85m3/d，255m3/a。生活污水经化粪池预处理，汇入厂区污水总排口，接入园区污水管网由坝镇污水处理厂处理达标后排入老湖河。 图2-1项目用水平衡图（单位：t/d） 二、工艺简述 1、棕丝生产工艺流程及产污环节图 本项目工艺总体可分为综丝生产工序，渔网穿边工序。营运期工艺流程及产排污节点图如下。 图2-2综丝生产工艺流程及产污环节图 综丝生产工艺流程说明如下： 1）投料搅拌：首先将外购回来的原料尼龙-6切片（棉纶-6切片）和流动改性剂倒入搅拌机中进行搅拌；流动改性剂原料进料斗的进螺杆起到润滑作用。本工序原料尼龙-6切片（棉纶-6切片）与流动改性剂的比例为1000：0.1。本工序主要污染物为投料搅拌时产生的噪声、原料包装袋（锦纶6切片）以及流动改性剂废包装袋。 2）熔融制丝：搅拌后的棉纶6切片通过吸入的方式进入封闭式拉丝机进行熔融拉丝，拉丝温度为 280-290℃。本工序主要污染物为拉丝生产过程中产生的废气非甲烷总烃、不合格残次品及噪声。本工序产生的废气通过集气罩收集+二级活性炭吸附后，由一根不低于15米高的排气筒（DA001）达标排放。 3）水浴：通过牵伸进入水槽内进行水浴，已增强网线韧性，水源由坝镇供水管网提供。本工序循环用水（自来水），定期补充，不外排，循环使用。（本工序用水为巢湖市坝镇工业园区管网供应）。 4）烘干：水浴过的综丝经2节烘箱进行160℃烘干。本工序产生的污染物为综丝附带出的废气，产生出量极少，为无组织排放。 5）涂柔软剂：烘干后的综丝经上油机涂上少许的柔软剂（水：柔软剂按比例1：0.5%配比），为提高综丝的柔韧性。本工序主要污染物为柔软剂的废包装物。 6）收卷（成品和废丝）：①成品（收卷）：将涂过柔软剂后的综丝进行收卷，每框为10卷装置，装置好的综丝一部分拿出厂外，外加工。另一部分进行制成渔网外售。②废丝（收卷）：将不合格残次品（一般固废）单独收卷，集中收集后外售。 7）分拣：将收卷后装置好的丝进行分拣，每5小把为1捆装袋，将分拣好的综丝用包装袋进行包装外售。 2、渔网穿边工序生产工艺流程如下： 图2-3渔网穿边工序生产工艺流程图 穿边生产工艺流程说明如下： - 渔网：将外加工回来的渔网按照订单规格要求进行装网杆； - 装网杆：装网杆后的丝通过蒸汽炉的蒸汽进行定型（电加热，加热温度为140℃），本工序主要污染物为噪声。 - 穿边：将织成功的网进行穿边（渔网两边）穿边后的成品进行检验入库。 3.2污染工序及污染因子 项目在生产运行中产生废气、废水、噪声和固废，具体建下表： 表3.2-1项目污染工序及污染因子汇总 类别; 污染源; 主要污染因子; 防治措施. 废气; 熔融; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附+不低于15米高的排气筒DA001排放. 烘干; 非甲烷总烃; 无组织排放. 食堂; 油烟; 食堂停用. 废水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; /; 化粪池. 噪声; 生产设备; 等效声级dB(A); 厂房隔声、设备减振等降噪措施. 固废; 原料废包装物（尼龙6切片、流动改性剂、柔软剂）; 一般固废; 一般固废暂存间. 废活性炭; 危险废物; 危废暂存间. - 项目的变动情况说明 该项目中食堂停用，对该项目进行核实，工艺、产能无变化，因此该项目不存在重大变动。

表三 环境保护设施

主要污染源，污染物处理设施 - 废气 项目运营过程中产生的废气为熔融制丝、烘干生产运行过程中产生的废气（非甲烷总烃）以及食堂油烟（食堂停用）废气。 项目熔融制丝工序采用集气罩收集+二级活性炭吸附，由不低于15米高的排气筒（DA001）排放（内径0.3m），未收集部分无组织排放。项目废气有组织排放可达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）中的表1排放限值，无组织排放厂区执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)的标准值。无组织厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）中的表3标准限值，对周围环境影响较小。 烘干工序产生的废气无组织排放。无组织排放厂区执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)的标准值。无组织厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）中表3排放限值，对周围环境影响较小。 项目食堂停用无油烟产生。本项目废气收集详见下图（二级活性炭图片：图3-1；废气集气罩图片：图3-2） 图3-1 本项目二级活性炭吸附图片 图3-2 本项目集气罩收集图片 - 废水 项目主要用水为水浴用水、涂柔软剂（柔软剂配置用水）、电蒸汽炉用水、员工生活用水和食堂用水（食堂停用）。 项目水浴用水、涂柔软剂用水（柔软剂配置）等生产用水经收集槽集中收集后返回循环池，重复利用，不外排。穿边工序用水由于电加热锅炉温度升高被蒸发掉，需定时补充新鲜自来水，无生产废水产生。食堂停用无废水产生，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入坝镇污水处理厂处理。达DB34/2710-2016中“城镇污水处理厂I”相关标准和GB18918-2002”中一级排放标准的A标准后排至老湖河。 - 噪声 目噪声源主要为挤出机、牵引机、水箱、烘箱、废丝收卷机、锭收卷机、穿边机等设备产生的机械噪声，项目建成后排放的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值的要求，因此项目运行期对周边的声环境影响不大。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括有一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 ①一般工业固废 项目生产过程中，投料搅拌工序原材料尼龙6切片的废包装物，废包装物的产量约0.2t/a，本工序废包装物厂区综合利用；熔融制丝工序运行过程中会产生一定量的不合格残次品产生量约3t/a；投料搅拌过程中产生的流动改性剂和柔软剂的废包装物，废包装物的产量约0.06t/a，固废经收集后定期外售。 ②危险废物 根据企业提供资料，本项目产生的危险废物为维修、保养过程中会产生少量的废含油（润滑油）抹布，其中废含油抹布产生量约为5kg/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）后面的危险废物豁免管理清单里面，900-041-49 这里“废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理（含油抹布为危废，应作为危废处置，只有在满足豁免条件，未分类收集时才可以豁免不按危废处理，不能人为地混入生活垃圾进行处理）”，由环卫部门统一收集处置。废活性炭（废气处理设施）年产生量0.02t/a，委托有资质单位处置。 ③生活垃圾 本项目员工20 人，按每人每天产生生活垃圾 0.5kg/人·天计算，本项目生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，厂区内设置垃圾桶暂存设施，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，能够符合环境卫生管理要求，不对外环境产生影响。 表3-1固废产生与处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物属性; 产生工序; 产生量; 去向. 1; 原材料尼龙6切片的废包装物; 一般固废; 投料搅拌; 0.2t/a; 厂区综合利用不外排. 2; 不合格品; 熔融制丝; 3t/a; 固废经收集后定期外售. 3; 流动改性剂; 投料搅拌; 0.02t/a. 4; 柔软剂的废包装物; 0.06t/a. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理设施; 0.02t/a; 委托有资质单位处置. 6; 废含油（润滑油）抹布; /; 维修、保养; 5kg/a; 含油抹布为危废，应作为危废处置，在满足豁免条件，未分类收集时才可以豁免不按危废处理，不能人为地混入生活垃圾进行处理。. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工; 3t/a; 交由环卫部门处置. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 1、环保设施情况 项目总投资300万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的3.3%。项目环保投资情况见下表： 表3-2环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 费用（万元）. 1; 废气治理; 非甲烷总烃; 集气罩收集后+二级活性炭吸附+不低于15米高排气筒; 3.5. 2; 废水治理; 化粪池; 1. 3; 噪声治理; 设备减震、隔声、消声; 1. 4; 固废治理; 一般固废; 垃圾桶、收集桶; 0.5. 5; 危险废物; 危废库; 1. 6; 绿化; 厂区绿化种植; 1. 7; 其它; /; 2. 合计; 10.

- “三同时”落实情况 表3-3企业“三同时”执行情况一览表 污染源; 主要污染物; 环保措施; 环评批复要求; 实际落实情况. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池; 项目排水实行雨污分流制。本项目生产废水循环使用，不得外排。食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理达到接管标准后，方可进入坝镇污水处理厂深度处理。; 项目排水实行雨污分流制。食堂停用。员工生活污水经化粪池预处理达到接管标准后，方可进入坝镇污水处理厂深度处理。. 食堂废水; pH、COD、BOD5、SS、动植物油; 隔油池预处理与生活污水一起经化粪池处理. 废气; 熔融; 非甲烷总烃; 通过集气罩收集后+二级活性炭吸附，由一根不低于15米高排气筒DA001排放; 加强废气污染防治。本项目一律使用清洁能源。熔融制丝工序产生的废气，采用集气罩收集＋二级活性炭吸附处理后，由1根不低于15米高的排气筒（DA001)排放。废气非甲烷总烃排放参照执行上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。非甲烷总烃废气无组织排放厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中附录A表A.1中特别排放限值。; 本项目使用的清洁能源。熔融制丝工序产生的废气，采用集气罩收集＋二级活性炭吸附处理后，由1根不低于15米高的排气筒（DA001)排放。废气非甲烷总烃排放参照执行上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。非甲烷总烃废气无组织排放厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中附录A表A.1中特别排放限值。. 烘干; 非甲烷总烃; 无组织织排放; 无组织非甲烷总烃厂区内执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；无组织非甲烷总烃厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （GB31/933-2015）中表3排放标准. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)试行的限值要求后方可排放。; 食堂停用无油烟产生。. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 合理布局、厂房隔声、距离衰减。; 加强噪声污染治理。选用环保、低燥音型设备，车间内各设备合理布置，并对声源特性分别采取消声、隔声、减振等措施，同时加强设备保养与维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准; 加强噪声污染治理。选用环保、低燥音型设备，车间内各设备合理布置，并对声源特性分别采取消声、隔声、减振等措施，同时加强设备保养与维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准。. 固体废 弃物; 一般固废; 尼龙6切片废包装物、不合格残次品、柔软剂和流动改性剂的废包装物; 一般固废暂存间; 妥善处理固体废物。生活垃圾委托环卫部门处置，本项目一般固废：尼龙切片包装物循环使用；不合格残次品、废包装物收集后综合利用。; 生活垃圾委托环卫部门处置，本项目一般固废：尼龙切片包装物循环使用；不合格残次品、废包装物收集后综合利用。. 危险废弃物; 废活性炭; 危废暂存间; 合理设置危废暂存间，确保暂存容积。废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。; 本项目设有危废暂存间20m2，确保暂存容积。废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。. 土壤; 废水废液渗漏污染; 厂区地面采取防腐防渗处理措施，并定期检查防渗、防腐措施。; /; 厂区地面已采取防腐防渗处理措施，并定期检查防渗、防腐措施。. 地下水; 做好地面防渗措施，按重点污染防渗区、一般防渗区和简单防渗区，厂区内的循环水池、危废仓库和原料区做重点防渗，各生产车间堆放点做一般防渗，办公区做简单防渗; /; 厂区内的循环水池、危废仓库和原料区做重点防渗，各生产车间堆放点做一般防渗，办公区做简单防渗。. 环保管理内容验收; 1.环保审批手段及环保档案是否健全； 2..环保措施落实情况； 3.落实排污许可办理情况。; 查阅资料和查看现场。; 本项目环保审批手续健全。已按《报告表》环建审[2021]5060号要求，落实环保设施，排污许可证。.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论

一、结论 - 项目概况 巢湖市共鑫渔具有限公司位于安徽省合肥市巢湖市坝镇槐坝路2号，项目投资300万元，其中环保投资10万元。总建筑面积1600平方米，拟对厂房、车间、办公楼、食堂（食堂停用）等改造，购置拉丝、定型等设备。项目东侧池塘、西侧为槐坝路、南侧为菲利克斯全屋定制有限公司、北侧为魏家食府农庄。本项目主要生产加工综丝、渔网项目。 - 产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2019）根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，该项目属于“鼓励”类中的“二十 纺织”类中“4、高性能纤维及制品的开发、生产、应用[碳纤维（CF）（拉伸强度≥4200MPa，弹性模量≥230GPa）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力≥300吨/年，断裂强度≥40cN/dtex，初始模量≥1800cN/dtex）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、玄武岩纤维（BF）、碳化硅纤维（SiCF）、聚醚醚酮纤维（PEEK）、高强型玻璃纤维（HT-AR）、聚（2，5-二羟基-1，4-苯撑吡啶并二咪唑）（PIPD）纤维等] ”， 因此符合国家的产业政策。项目已于2021年05月06日取得巢湖市发展和改革委项目备案，项目代码为：2105-340181-04-01-825033。因此，项目建设符合国家产业政策的要求。 - 规划符合性及选址合理性 根据《坝镇镇土地利用总体规划（2017-2035年）》，项目土地性质为工业用地，项目符合坝镇总体规划。 - 环境质量现状结论 项目所在地区为二类区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中的二级标准。特征污染物非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放制定详解》中参考值项目区最近的地表水系为老湖河，根据水环境功能区域划分，老湖河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 - 环境影响分析以及污染防治对策 - 废气： - 生产废气 项目运营过程中产生的废气为熔融制丝、烘干生产运行过程中产生的废气（非甲烷总烃）以及食堂油烟废气。 熔融制丝工序采用集气罩收集+二级活性炭吸附，由不低于15米高的排气筒（DA001）排放。烘干工序产生的废气为无组织排放。（食堂停用），对周围空气环境质量的影响不大。 食堂停用，无生产废气产生。 - 废水 本项目产生的废水主要为生活污水（食堂停用）。 生活污水由化粪池处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水接管标准，经巢湖污水处理厂处理达标排放至裕溪河，对水环境影响较小。 食堂停用，无废水产生。 - 噪声 项目昼间厂界东、西、南、北侧噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值的要求，因此项目运行期对周边的声环境影响不大。 - 固体废物 本项目产生的固体废物包括有一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 ①一般工业固废 项目生产过程中，投料搅拌工序原材料尼龙6切片的废包装物，废包装物的产量约0.2t/a，本工序废包装物厂区综合利用；熔融制丝工序运行过程中中会产生一定量的不合格残次品产生量约3t/a；投料搅拌过程中产生的流动改性剂和柔软剂的废包装物，废包装物的产量约0.06t/a，固废经收集后定期外售。 ②危险废物 根据企业提供资料，本项目产生的危险废物为维修、保养过程中会产生少量的废含油（润滑油）抹布，其中废含油抹布产生量约为5kg/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）后面的危险废物豁免管理清单里面，900-041-49 这里“废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理”，由环卫部门统一收集处置。废活性炭（废气处理设施）年产生量0.02t/a，委托有资质单位处置。 ③生活垃圾 本项目员工20 人，按每人每天产生生活垃圾 0.5kg/人·天计算，本项目生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，厂区内设置垃圾桶暂存设施，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，能够符合环境卫生管理要求，不对外环境产生影响。 - 风险防范 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对物质危险性的规定，本项目不存在重大危险源，本项目风险处于可接受水平。 - 综合结论 巢湖市共鑫渔具有限公司年产1000吨渔网、综丝生产项目，项目选址位于安徽省合肥市巢湖市坝镇槐坝路2号，项目符合国家和地方产业政策要求。符合《合肥市城乡规划条例》、《巢湖流域水污染防治条例》、巢湖市“三线”规划控制范围线的要求；项目建成后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别。 本评价认为，本项目在建设和生产运行过程中，严格执行排污许可制度，完善项目污染防治措施，严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，巢湖市共鑫渔具有限公司从环境保护角度出发，项目环境影响可行。 - 建议 - 认真落实各项治理措施，确保污染处理设施的正常稳定运行，污染物稳定达标排放；杜绝污染物非正常排放。 - 本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和安全、消防事故风险意识。 - 切实做好厂区绿化工程，加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。 - 做好安全消防工作，防止事故发生。 - 审批部门审批决定 关于《巢湖市共鑫渔具有限公司渔网、综丝生产项目环境影响报告表》的批复 --------环审字［2021]5060号 巢湖市共鑫渔具有限公司： 你公司报来的《巢湖市共鑫渔具有限公司渔网、综丝生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，经审查，批复如下： - 拟建项目位于安徽省合肥市巢湖市坝镇槐坝路2号。项目区东侧为池塘，西侧为槐坝路，南侧为菲利克斯全屋定制有限公司，北侧为魏家食府农庄。主要建设内容：拟对厂房、车间、办公楼、食堂等改造，购置拉丝机、定型机等设备，项目建成后可形成年产600吨渔网、400吨综丝的生产规模。拟建项目总建筑面积1600平方米，总投资300万元，其中环保投资10万元。 二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条及第二十条规定：“环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施”；“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”。本项目由巢湖市发展和改革委员会对进行了备案。在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防范措施、确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响角度，我局原则同意该项目按照安徽绿环环保科技有限公司编制的环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。 三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作： （一）项目区排水实行雨污分流制。本项目生产废水循环使用，不得外排；食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理达到接管标准要求后，方可进入坝镇污水处理厂进行深度处理。 （二）加强废气污染防治。本项目一律使用清洁能源。熔融制丝工序产生的废气，采用集气罩收集＋二级活性炭吸附处理后，由1根不低于15米高的排气筒（DA001)排放。废气非甲烷总烃排放参照执行上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。非甲烷总烃废气无组织排放厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中附录A表A.1中特别排放限值。 食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)中的限值要求后方可排放。 - 加强噪声污染治理。选用环保、低噪音型设备，车间内各设备合理布置，并针对声源特性分别采取消声、隔声、减振等措施，同时加强设备保养与维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 （四）妥善处理固体废弃物。生活垃圾委托环卫部门处置。本项目一般工业固废：尼龙6切片废包装物循环使用；不合格残次品、废包装物收集后外综合利用。合理设置危废暂存问，确保暂存容积。危险废物：废活性炭收集后暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。 （五）落实《报告表》提出的环境管理及监测计划，配备必要的实验室和分析设备，或委托有资质的第三方监测机构，及时发现和解决项目运营过程中的各类环境问题，确保周边环境功能不降低。 （六）加强施工期间的环境保护管理工作，减少设备安装调试过程产生的噪声等污染。 （七）本项目排放的废气污染物总量按照我局2021年8月30日下达的建设项目主要污染物新增排放容量核定表执行：VOCs0.37t/a. （八）有关本项目的其他环境影响减缓措施，按报告表相关要求落实到工程设计中。 四、严格执行排污许可制度与“三同时”制度。项目应在实际排放污染物之前取得排污许可证；建成后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产运行。项目的规模、地点、生产工艺或污染防治措施发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。巢湖市坝镇人民政府、合肥市巢湖市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管工作。（项目代码：2105-340181-04-01-825033) 2021年10月19日

表4-1环评批复与实际落实情况

| ## 阶段 ## 项目 | ## 环境影响报告表提出的环境保护措施 | ## 审批文件中提出的环境保护措施 | ## 实际落实情况 | ## 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔融制丝工序、烘干工序、食堂 | 熔融制丝工序产生的废气，采用集气罩收集＋二级活性炭吸附处理后，由1根不低于15米高的排气筒（DA001)排放；烘干工序产生的废气为无组织排放；食堂油烟采用油烟净化器处理 | 本项目熔融制丝工序产生的废气，采用集气罩收集＋二级活性炭吸附处理后，由1根不低于15米高的排气筒（DA001)排放；烘干工序产生的废气为无组织排放；食堂停用。 | 有组织废气达上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （GB31/933-2015）表1大气污染项目排放限值；无组织非甲烷总烃厂区内满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；无组织非甲烷总烃厂界满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （GB31/933-2015）中表3排放标准；食堂停用。 |
| ## 水环境 | ## 项目区排水实行雨污分流制。本项目生产废水循环使用，不得外排；食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理达到接管标准要求后，方可进入坝镇污水处理厂进行深度处理。 | ## 项目区排水实行雨污分流制。本项目生产废水循环使用，不得外排；食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水经化粪池预处理达到接管标准要求后，方可进入坝镇污水处理厂进行深度处理。 | ## 项目区排水实行雨污分流制。本项目生产废水循环使用，不得外排；食堂停用无废水产生，员工生活污水经化粪池预处理达到接管标准要求后，方可进入坝镇污水处理厂进行深度处理。 | ## 污水排放《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（食堂停用无废水产生）。 |
| ## 声环境 | ## 厂房采取隔声、减振等噪声污染防治措施 | 合理布局厂房内部生产设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施。 | 本项目合理布局厂房内部生产设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施。 | ## 确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 |

表五 验收检测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： - 检测分析全过程质量控制 为确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在监测中对监测全过程包括布点采样、实验室分析、数据处理等环节进行严格的质量控制。具体措施如下： - 即使了解工况，保证监测过程中负荷满足验收要求； - 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； - 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书； - 采样仪器要经过计量部门检测合格，并按照国家保护局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后要进行自校； - 监测数据严格实施三级审核制度，经过校对、校核。最后由技术负责人审定。 - 现场监测质量控制 - 废气监测分析质量保证及质量控制 监测期间，废气监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)要求进行全过程质量控制，保证监测结果准确可靠性，同步记录风速、风向、气温以及气压等气象参数。 - 噪声监测分析保证质量和质量控制 厂界噪声环境监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。监测时使用经计量部门鉴定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5db，若大于0.5db测试数据无效。 - 废水监测分析保证质量和质量控制 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。 4.检测分析方法、仪器及检出限 表5-1检测分析方法、仪器及检出限一览表 类别; 检验项目名称; 检验依据; 使用仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检出限. 有组织; 非甲烷总烃; 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准; 气相色谱仪（非甲烷总烃专用）; GC-9790II; PGJC-IE-007; 0.07mg/m3. 无组织; 非甲烷总烃; 无组织颗粒物厂界《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放要求）; 气相色谱仪（非甲烷总烃专用）; GC-9790II; PGJC-IE-007; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 多功能声级计; AWA5688; PGJC-IE-117; -. 废水; PH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 便携式pH计; CT-6025; PGJC-IE-122; -. COD; 电热鼓风干燥箱; DHG-9140A; PGJC-IE-015; 3mg/L. BOD5; 生化培养箱; SHP-100; PGJC-IE-013; 0.5mg/L. SS; 紫外分光光度计; T6新世纪; PGJC-IE-004; 4mg/L. NH3-N; 红外测油仪; JC-OIL-6; PGJC-IE-005; 0.025mg/L.

表六 验收监测内容

验收监测内容： 本项目验收监测内容详见下表： 表6-1 验收监测方案 监测类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测周期; 执行标准. 有组织; 排气筒进出口（熔融挤出）; 非甲烷总烃; 一天3次; 2天; 有组织废气达上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （GB31/933-2015）表1大气污染项目排放限值；无组织非甲烷总烃厂区内执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；无组织非甲烷总烃厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （GB31/933-2015）中表3排放标准. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 一天3次; 2天; 无组织非甲烷总烃厂区内执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；无组织非甲烷总烃厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （GB31/933-2015）中表3排放标准. 厂界. 厂界噪声; 厂界东、西、南、北侧各设1个监测点; 噪声; 昼间1次; 2天; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区排放控制标准. 废水; 厂区总排 口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 一天4次; 2天; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 本项目监测点位图如下：

表七 验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 当生产负荷达到设计的75%以上时，方可进入现场进行监测，以保证监测数据的有效性。本项目塑钢门窗、铝合金门窗生产核定生产工况，验收监测期间的生产负荷见下表： 表7-1 验收监测期间项目生产负荷统计表 监测时间; 产品名称; 设计销售量; 验收监测期间设计销售量; 实际工况; 工况要求; 是否符合要求. 2021.11.29; 渔网; 400吨（综丝直接外售） （1.33t/d）; 1.16t/d; 87.2%; ≥75%; 符合. 2021.1130; 1.2t/d; 90.2%; ≥75%; 符合. 2021.11.29; 综丝; 600（综丝外加工成渔网后，再返回厂进行渔网穿线）（2t/d）; 1.83t/d; 91.5%; ≥75%; 符合. 2021.1130; 1.9t/d; 95%; ≥75%; 符合. 由上表得知，验收监测期间实际生产工况均能达到设计的75%以上，符合工况要求。 2、验收监测结果： - 废气监测结果 表7-2有组织废气监测结果统计表 检测 点位; 排气筒 高度 （m）; 检测 项目; 采样 日期; 检测 频次; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001(1#) 排气筒 进口 (熔融挤出）; 15; 非甲烷 总烃; 2021.11.26; 第一次; 5.89; 3.31×10-2. 第二次; 5.92; 3.21×10-2. 第三次; 5.77; 3.34×10-2. 2021.11.27; 第一次; 5.02; 3.00×10-2. 第二次; 5.45; 3.15×10-2. 第三次; 5.23; 2.96×10-2. DA001(1#) 排气筒 出口 (熔融挤出）; 15; 非甲烷 总烃; 2021.11.26; 第一次; 1.78; 1.09×10-2. 第二次; 1.72; 1.00×10-2. 第三次; 2.13; 1.34×10-2. 2021.11.27; 第一次; 2.02; 1.32×10-2. 第二次; 1.92; 1.23×10-2. 第三次; 1.98; 1.32×10-2. 表7-3 无组织废气监测结果统计表 采样时间; 检测点位; 采样频次; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2021.11.26; 厂区内G1; 第一次; 1.17. 第二次; 1.37. 第三次; 1.34. 厂房外G2; 第一次; 1.28. 第二次; 1.25. 第三次; 1.26. 2021.11.27; 厂区内G1; 第一次; 1.29. 第二次; 1.31. 第三次; 1.31. 厂房外G2; 第一次; 1.27. 第二次; 1.18. 第三次; 1.20. 根据表7-2、7-3监测结果，验收监测期间有组织非甲烷总烃满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015)中的表1大气污染物项目排放限值；无组织非甲烷总烃厂区内满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；无组织非甲烷总烃厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)中表3排放标准。 表7-4噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq. 2021.11.26; N1东厂界; 57. N2南厂界; 56. N3西厂界; 57. N4北厂界; 56. 2021.11.27; N1东厂界; 55. N2南厂界; 56. N3西厂界; 54. N4北厂界; 56. 根据上表噪声监测结果，验收厂界东、南、西、北侧噪声监测点昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准。 表7-5生活污水监测结果统计表 样品类别; 废水. 检测点位; 污水总排口. 采样日期; 2021.11.26; 2021.11.27. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品编号; FS-1-1-1; FS-1-1-2; FS-1-1-3; FS-1-1-4; FS-2-1-1; FS-2-1-2; FS-2-1-3; FS-2-1-4. 样品性状; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑; 微黄 微浑. pH值; 7.2; 7.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.1; 7.2; 7.2. 化学需氧量 （mg/L）; 114; 148; 162; 106; 127; 170; 181; 143. 五日生化 需氧量（mg/L）; 45.3; 62.6; 62.0; 42.6; 48.9; 66.8; 74.0; 53.4. 氨氮 （mg/L）; 16.7; 17.2; 14.8; 15.7; 18.0; 16.0; 17.7; 15.1. 悬浮物 （mg/L）; 29; 34; 27; 32; 24; 35; 28; 37.

表八 验收监测结论

- 验收监测结论 - 验收期间生产工况 本次验收监测期间巢湖市共鑫渔具有限公司以渔网、综丝生产项目，渔网96.7%；综丝87.5%。项目生产设施和环保设施均正常运行，符合验收监测工况的要求。 - 废气监测结论 本项目废气共一套处理设施，熔融挤出工序经集气罩收集+二级活性炭吸附+不低于15米高的排气筒排放；烘干工序产生的非甲烷总烃属于无组织排放。 样品类别; 无组织废气. 采样时间; 检测点位; 采样频次; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2021.11.26; 厂区内G1; 第一次; 1.17. 第二次; 1.37. 第三次; 1.34. 厂房外G2; 第一次; 1.28. 第二次; 1.25. 第三次; 1.26. 2021.11.27; 厂区内G1; 第一次; 1.29. 第二次; 1.31. 第三次; 1.31. 厂房外G2; 第一次; 1.27. 第二次; 1.18. 第三次; 1.20. 表8-1无组织废气监测结果 样品类别; 有组织废气. 检测 点位; 排气筒 高度 （m）; 检测 项目; 采样 日期; 检测 频次; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001(1#) 排气筒 进口 (熔融挤出）; /; 非甲烷 总烃; 2021.11.26; 第一次; 5.89; 3.31×10-2. 第二次; 5.92; 3.21×10-2. 第三次; 5.77; 3.34×10-2. 2021.11.27; 第一次; 5.02; 3.00×10-2. 第二次; 5.45; 3.15×10-2. 第三次; 5.23; 2.96×10-2. DA001(1#) 排气筒 出口 (熔融挤出）; 15; 非甲烷 总烃; 2021.11.26; 第一次; 1.78; 1.09×10-2. 第二次; 1.72; 1.00×10-2. 第三次; 2.13; 1.34×10-2. 2021.11.27; 第一次; 2.02; 1.32×10-2. 第二次; 1.92; 1.23×10-2. 第三次; 1.98; 1.32×10-2. 表8-2有组织废气监测结果 食堂停用，无油烟产生（食堂停用证明 详见附件1）。 - 废水监测结论 本项目采用雨污分流制，屋面及地面雨水汇集后排入周围的雨水管道，项目员工生活污水经化粪池预处理后，经厂区污水总排口接入市政污水管网，排入坝镇污水处理厂达标后排入老湖河。 食堂停用。 - 噪声监测结论 验收监测期间，厂界东、南、西、北侧4个监测点位昼间的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准限值，达标排放。 5.固废调查结论 ①生活垃圾：生活垃圾、废油抹布委托环卫部门清运； ②一般固废：投料搅拌工序原材料尼龙6切片的废包装物，废包装物厂区综合利用；熔融制丝工序运行过程中中会产生一定量的不合格残次品；投料搅拌过程中产生的流动改性剂和柔软剂的废包装物，固废经收集后定期外售。 ③危险废物：废活性炭委托相应危废有资质的单位处置。 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）。 6.环境管理检查 ①检查环境保护审批手续及环境保护管理档案资料是否齐全 经现场调查，项目在建设过程中已落实环境影响报告表及批复文件的要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用， 本项目环保审查、审批手续齐全。项目环境保护管理档案资料设专人管理，大难资料齐全。 ②检查环保组织机构及规章管理制度是否健全 公司设有专门负责管理安全环保工作人员，根据管理需要，制定了《环境保护管理制度》，对环保组织机构及职责、环保技术监督、环境监测、固体废物管理等方面进行了详细的规定。 7.验收结论 根据验收检测结果，结合现场勘察情况，本次验收的工程环保设施基本按照环评文件及批复要求进行建设，环保保护审查、审批手续完善，验收监测期间有组织废气、无组织废气排放浓度、噪声排放均能满相关标准要求，生活垃圾、危险废物均能得到妥善处置，项目从环保角度能够满足国家建设项目环境保护竣工验收要求。 二、建议 1.项目建成投产后应加强车间现场管理，对产生的固废及时收集暂存，严禁在车间乱堆乱放； 2.加强职工教育，提供职工环保急救安全意识；制定严格的操作流程及管理制度，工作人员应培训上岗 ，杜绝污染事故产生。 3.加强设备保养和定期维护，并做好记录等工作。 4.做好安全消防等工作，防止事故发生。 5.废气手机系统产生的危险废物废活性炭，存储于危废库，定期委托有资质的单位处置。 6.危废暂存库做好应急、安全等措施。

表九 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 渔网、综丝生产项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2015-340181-04-01-825033 | 建设地点 |  | 安徽省合肥市巢湖市槐坝路2号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 十四 纺织业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 117°58ʹ021"；31°32'540" |  |
|  | 设计生产能力 |  | 渔网600t/a；综丝400t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 渔网580t/a；综丝350t/a | 环评单位 |  | 安徽绿环环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 合肥市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 环审字「2021」5060号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年05月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年08月 | 排污许可证申领时间 |  | 2021.12.13 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 92340181MA2P8LY51G001W |  |  |
|  | 验收单位 |  | 巢湖市共鑫渔具有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽品格检测技术有限责任公司 | 验收监测时工况 |  | 达产75%以上 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 0.62 |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 0.62 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 3.5 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1.5 | 绿化及生态（万元） |  | 1 | 其他（万元） | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 巢湖市共鑫渔具有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340181MA2UQF8D8N | 验收时间 |  | 2021.12.05 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 0.059 |  |  |  |  |  | 0.059 |  |  |  | 0.059 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.05 |
|  |  | 与本项目有关的其他污染物 生活垃圾、含油抹布 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 与本项目有关的其他污染物 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.613 |  |  |  |  |  | 0.613 |  |  |  | 0.613 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克。