第二部分 验收

巢湖市共鑫渔具有限公司渔网、综丝生产项目

竣工环境保护验收监测报告及现场检查意见

2021年12月5日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和市批部门市批批复等要求，巢湖市共鑫渔具有限公司在本公司主持召开了“渔网、综丝生产项目”竣工环境保护验收会议，会议邀请了3位行业专家。会议上专家们听取了监测报告编制单位（巢湖市亚庆环保科技有限责任公司东塘路分公司）关于项目建设、试运行情况和验收监测报告主要内容的汇报，审查了相关资料，现场检查了环保设施运行工况，形成审查意见如下：

一、项目建设内容情况：

建设地点：位于巢湖市坝镇槐坝路2号。

建设性质：新建建设规模：年产综丝400t、渔网600t,环评设计与实际建设规模一致。

建设内容：项目总建筑面积1600平方米，项目主要建设内容：厂房、车间、办公楼、食堂等，厂房内设有2条拉丝生产线，设备配置了挤出机2台，冷水箱2台，牵引机6台，烘箱2台（4节），废丝收卷机2台，锭收卷机2台，柔软剂配对机1台，项目建成后形成年产600吨渔网、400吨综丝的生产规模。配套建设废气、废水等治理设施，新建固废暂存场所。

企业于2021年9月委托安徽绿环环保科技有限公司编制《巢湖市共鑫渔具有限公司渔网、综丝生产项目环境影响报告表》，2021年10月19日取得了合肥市生态环境局的批复（环审字【2021】5060文）。

验收范围：整体验收。

二、项目变动情况

通过对该项目建设涉及情况与环境应影响报告表进行核实，参照环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评涵）[2020]688号的规定和要求，经现场调查与建设单位核实，该项目企业名称/主体建设内容、生产能力、工艺流程等均与环评一致为了节约成本，创造良好的工作环境，提高工服务质量与生产能力食堂停用。该项目不存在重大变动，因此复合验收条件。

三、环保设施建设情况

1.废气

本项目运行过程中产生的废气来自于熔融制丝、烘箱运行过程产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）。项目熔融制丝工序采用集气罩收集+二级活性炭吸附，由不低于15米高的排气筒（DA001）排放（内径0.3m），对周围环境影响较小。

烘干工序产生的废气无组织排放。

- 废水

- 本项目用水工序主要有拉丝水浴用水、蒸气炉用水、柔软剂配置用水和职工生活用水。生产用水（拉丝水浴用水、蒸气炉用水、柔软剂配置用水）循环使用，生活污水经化粪池预处理，汇入厂区污水总排口，接入园区污水管网由坝镇污水处理厂处理达标后排入老湖河。

- 3.噪声

项目建成后排放的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类区标准。因此，本项目环境噪声对周边环境影响较小。

- 固废

本项目产生的固体废物包括有一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

①一般工业固废

项目生产过程中，投料搅拌工序原材料尼龙6切片的废包装物，废包装物的产量约0.2t/a，本工序废包装物厂区综合利用；熔融制丝工序运行过程中中会产生一定量的不合格残次品产生量约3t/a；投料搅拌过程中产生的流动改性剂和柔软剂的废包装物，废包装物的产量约0.06t/a，固废经收集后定期外售。

②危险废物

根据企业提供资料，本项目产生的危险废物为维修、保养过程中会产生少量的废含油（润滑油）抹布，其中废含油抹布产生量约为5kg/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）后面的危险废物豁免管理清单里面，900-041-49 这里“废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理”，由环卫部门统一收集处置。废活性炭（废气处理设施）年产生量0.02t/a，委托有资质单位处置。

③生活垃圾

本项目员工20 人，按每人每天产生生活垃圾 0.5kg/人·天计算，本项目生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，厂区内设置垃圾桶暂存设施，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，能够符合环境卫生管理要求，不对外环境产生影响。

- 环境保护设施调试效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工矿稳定。环境保护设施运行正常的情况下进行，如实记录检测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。

验收监测期间生产工况记录：验收监测期间生产工况处于稳定运行。达到设计生产能力的87%以上，在工况稳定的条件下监测，各项污染治理设施运行正常。

- 验收结论

- 巢湖市共鑫渔具有限公司根据验收检测结果，结合现场勘察情况，本次验收的工程环保设施基本按照环评文件及批复要求进行建设，环保保护审查、审批手续完善，验收监测期间有组织废气、无组织废气排放浓度、噪声排放均能满相关标准要求，生活垃圾、危险废物均能得到妥善处置，项目从环保角度能够满足国家建设项目环境保护竣工验收要求，因此项目竣工环境保护验收合格。

- 验收检测结果

①废气

本项目运行过程中产生的废气来自于熔融制丝、烘箱运行过程产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）。本项目熔融制丝工序采用集气罩收集+二级活性炭吸附，由不低于15米高的排气筒（DA001）排放（内径0.3m）。

烘干工序产生的废气无组织排放。

②废水

- 本项目用水工序主要有拉丝水浴用水、蒸气炉用水、柔软剂配置用水和职工生活用水。生产用水（拉丝水浴用水、蒸气炉用水、柔软剂配置用水）循环使用，生活污水经化粪池预处理，汇入厂区污水总排口，接入园区污水管网由坝镇污水处理厂处理达标后排入老湖河。

- ③噪声

本项目排放的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类区标准。

- 验收结论

- 巢湖市共鑫渔具有限公根据验收检测结果，结合现场勘察情况，本次验收的工程环保设施基本按照环评文件及批复要求进行建设，环保保护审查、审批手续完善，验收监测期间有组织废气、无组织废气排放浓度、噪声排放均能满相关标准要求，生活垃圾均能得到妥善处置。危险废物废活性炭，目前废气收集设施完善，使用时间没有达到更换时间，但本公司承诺危险废物废活性炭，按环评要求规范处置。从环保角度能够满足国家建设项目环境保护竣工验收要求，因此项目竣工环境保护验收合格。

- 公司承诺

- 加强各项污染治理设施日常管理，保障环保设施正常稳定运行确保各项污染物做到稳定达标排放。

巢湖共鑫渔具有限公司

2021年12月16日